PCCRAFT 01.1

IN WELK GAT
STEEK JE WAT?

Poorten • kabels • connectoren

LEERLINGENBUNDEL Herken elke aansluiting aan vorm, functie en zichtbaar bewijs.

LEARN   |   LAB   |   TRAIN

# Zo gebruik je dit overzicht

Niet alles is even belangrijk. Het label toont wat je actief moet beheersen en wat vooral herkenning of historische context vraagt.

| MUST KNOW | Je benoemt, herkent en gebruikt deze aansluiting zelfstandig. |
| --- | --- |

| GOOD TO KNOW | Je herkent de aansluiting en kunt het gebruik uitleggen. |
| --- | --- |

| RETRO TECH | Je herkent de aansluiting als oudere technologie en weet waarvoor ze diende. |
| --- | --- |

STOPREGEL Past een connector niet met lichte druk? Stop. Controleer type en oriëntatie. Forceer nooit een aansluiting.

|  | GOOD TO KNOW. Mannelijk en vrouwelijk Mannelijk heeft uitstekende pinnen/plug; vrouwelijk bevat openingen. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

# Visueel overzicht van aansluitingen en kabels

|  | MUST KNOW. USB-A Data en voeding; klassieke rechthoekige USB-stekker. Past maar in één richting. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. USB-B Vooral printers en oudere randapparatuur; bijna vierkante connector. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. USB-C / Thunderbolt Klein en omkeerbaar; data, laden en soms beeld. Controleer toestel en kabel. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

| normaal mini micro | MUST KNOW. HDMI — type A, mini C en micro D Digitaal beeld én geluid in drie relevante formaten voor deze cursus. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. DisplayPort – mini DisplayPort Digitaal beeld en geluid; herkenbaar aan één afgeschuinde hoek. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. RJ45 / Ethernet Bekabeld netwerk; brede klikstekker met acht contacten en een vergrendelingslip. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. 3,5 mm audio + kleurcodes Analoge audio. Groen = front/lijn-uit, roze = microfoon, blauw = lijn-in, oranje = center/sub, zwart = achter, grijs = zijkant. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. Surroundaudio — 2.1, 5.1 en 7.1 Herken het aantal luidsprekerkanalen en koppel front, center/sub, rear en side aan de audiokleuren. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. Voeding Levert elektrische energie. Controleer altijd spanning, stekkertype en toestel. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. eSATA Externe SATA-aansluiting voor opslag; sneller dan oudere USB-generaties. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. RJ11 Smallere telefoonstekker; lijkt op RJ45 maar heeft minder contacten. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. S/PDIF Digitale audio via optische Toslink of coaxiale aansluiting. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. RCA / tulp Ronde stekkers voor analoog audio (rood/wit) en video (geel). Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. Bluetooth Draadloze verbinding op korte afstand voor randapparatuur en audio. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. Kensingtonslot Beveiligingsopening om een laptop of toestel mechanisch vast te leggen. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. KVM-switch Laat één toetsenbord, scherm en muis meerdere computers bedienen. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. PS/2 Ronde mini-DIN-aansluiting: paars voor toetsenbord, groen voor muis; op moderne borden soms gecombineerd. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. FireWire / IEEE 1394 Oudere snelle aansluiting voor camera’s, audio en externe opslag. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. Parallel Brede aansluiting voor oudere printers; vaak DB-25. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. Serieel / COM DB-9-aansluiting voor oudere randapparatuur en beheerinterfaces. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. VGA Analoog beeld; 15 pinnen en vaak blauw. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. S-Video Analoge video via ronde mini-DIN-connector. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. DVI-I en DVI-D Herken DVI-I aan de vier analoge contacten rond het platte contact; DVI-D heeft die vier contacten niet. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. SCART Grote Europese audio/video-aansluiting op oudere tv’s. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. Component video (RGB) Drie RCA-stekkers voor analoog componentbeeld. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. Composiet video Eén gele RCA-stekker voor analoog beeld. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. Infraroodpoort Draadloze zichtlijnverbinding op korte afstand. Zichtbaar bewijs: ___________________________________ Mijn herkenningsscore: □ nog oefenen □ bijna □ vlot |
| --- | --- |

# LAB — Kabeldetective

Werk per twee. Neem één echte kabel per ronde. Noteer eerst zichtbaar bewijs en pas daarna de naam.

| Ronde | Categorie | Naam | Zichtbaar bewijs | Functie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

## TRAIN — Sorteer zonder spiekbrief

Leg minstens twaalf kabels in drie groepen. Kies daarna uit elke groep één kabel en verantwoord je keuze met vorm, oriëntatie en één zichtbaar kenmerk.

## FIX — Geen signaal

1. Controleer de juiste ingang op het scherm.

2. Controleer beide kabeluiteinden.

3. Controleer of je een echte beeldpoort gebruikt.

4. Test een andere kabel of poort.

## Exitcheck

Ik kan een willekeurige connector benoemen, de categorie noemen, de passende poort aanwijzen en veilig aansluiten.

□ nog oefenen     □ bijna     □ zelfstandig

PCCRAFT 01.01  |  TRAIN

TRAIN — Backpanel Challenge

Integreer alles wat je over externe poorten en aansluitingen leerde.

OPDRACHT Schrijf de juiste naam bij elke rode hulplijn. Noteer daarna bij iedere aansluiting de categorie: MUST KNOW, GOOD TO KNOW of RETRO TECH.

| 01 Aansluiting: ________________________________ | 02 Aansluiting: ________________________________ |
| --- | --- |
| 03 Aansluiting: ________________________________ | 04 Aansluiting: ________________________________ |
| 05 Aansluiting: ________________________________ | 06 Aansluiting: ________________________________ |
| 07 Aansluiting: ________________________________ | 08 Aansluiting: ________________________________ |

MUST KNOW    GOOD TO KNOW    RETRO TECH

PCCRAFT 01.01  |  TRAIN

TRAIN — Backpanel Mix

Herken moderne én oudere aansluitingen op één echt backpanel.

OPDRACHT Benoem alle aangeduide aansluitingen. Omcirkel de aansluitingen die je vandaag nog vaak aantreft en zet een kruis bij RETRO TECH.

| 01 Aansluiting: ________________________________ | 02 Aansluiting: ________________________________ |
| --- | --- |
| 03 Aansluiting: ________________________________ | 04 Aansluiting: ________________________________ |
| 05 Aansluiting: ________________________________ | 06 Aansluiting: ________________________________ |
| 07 Aansluiting: ________________________________ | 08 Aansluiting: ________________________________ |

MUST KNOW    GOOD TO KNOW    RETRO TECH