PCCRAFT 01.2

WAT ZIT WAAR?

Onderdelen en aansluitingen van het moederbord

LEERLINGENBUNDEL Herken de vaste zones, benoem aansluitingen en werk veilig op een spanningsloos moederbord.

LEARN   |   LAB   |   TRAIN   |   FIX

# Wat leer je?

Je herkent de belangrijkste onderdelen, aansluitingen en bijpassende kabels op een moederbord.

Je koppelt elk onderdeel aan zijn functie.

Je onderscheidt moderne, minder courante en verouderde aansluitingen.

Je gebruikt een vaste zoekstrategie zonder onderdelen te forceren.

VEILIGHEID Werk spanningsloos, ontlaad statische elektriciteit, raak contacten en socketpinnen niet aan en gebruik nooit kracht.

## De zoekroute

| Stap | Vraag |
| --- | --- |
| 1. Oriënteer | Waar zijn CPU-socket en backpanel? |
| 2. Zoek voeding | Waar zitten 24-pin ATX en CPU/EPS? |
| 3. Zoek geheugen | Waar staan de lange RAM-sloten? |
| 4. Zoek uitbreiding | Waar zitten PCIe en M.2? |
| 5. Zoek headers | Waar zitten frontpanel, USB, FAN en SATA? |

# Visueel moederbordoverzicht

|  | MUST KNOW. CPU-socket Plaats en elektrische verbinding voor de processor. Socket en CPU moeten compatibel zijn. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. RAM-sloten Plaats voor geheugenmodules. Let op nok, generatie, kanaalparen en vergrendelingen. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. 24-pins ATX-voeding Hoofdvoeding van het moederbord. De connector klikt maar in één richting. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. CPU-voeding — EPS 4/8-pin Extra voeding voor de processor, meestal bovenaan bij de socket. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. PCIe-voeding Voeding rechtstreeks van de voeding naar krachtige uitbreidingskaarten; niet in de CPU-aansluiting steken. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. FAN-header 3- of 4-pins aansluiting voor CPU- en systeemventilatoren. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. Backpanel / rear I/O Externe aansluitingen: USB, netwerk, audio en beeld, afhankelijk van het bord. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. PCI Express-slots Uitbreidingssloten voor onder meer grafische, netwerk- en capturekaarten. PCIe x1 en PCIe x16 komen het vaakst voor. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. PCI-slot Oude aansluitingen voor uitbreidingskaarten Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. M.2-slot Compact slot voor NVMe/SATA-opslag en soms draadloze modules. Let op sleutel en lengte. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. Chipset / PCH Regelt veel gegevensstromen en aansluitingen tussen CPU, opslag, USB en uitbreidingen. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | GOOD TO KNOW. Northbridge en southbridge Oudere chipsetopbouw; functies zijn bij moderne systemen grotendeels naar CPU en PCH verhuisd. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. BIOS/UEFI-chip Bevat firmware waarmee de pc hardware initialiseert en opstart. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. CMOS-batterij Behoudt klok en firmware-instellingen wanneer de pc spanningsloos is. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. Frontpanel-header Pinnen voor powerknop, resetknop en status-leds. Gebruik het moederborddiagram. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. Interne USB-header Verbindt USB-poorten aan de voorkant van de behuizing met het moederbord. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. SATA-poorten Data-aansluitingen voor SATA-ssd’s en harde schijven; voeding komt apart van de PSU. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. SATA-powerkabel Brede 15-polige voedingsstekker van de PSU voor een SATA-ssd, harde schijf of optische drive. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | MUST KNOW. SATA-data- en poweraansluiting op een schijf De smalle 7-polige poort is data; de brede 15-polige poort is voeding. Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. PATA / IDE Brede lintkabel voor oudere harde schijven en optische stations. Onderaan Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

|  | RETRO TECH. Floppy-header Aansluiting voor een diskettedrive. Bovenaan Ik herken dit aan: __________________________________ □ nog oefenen □ bijna □ zelfstandig |
| --- | --- |

# LAB — Moederbordkaart

Werk per twee met een spanningsloos moederbord. Schrijf het positienummer op een verwijderbare sticker en vul de tabel in.

| Nr. | Onderdeel | Categorie | Zichtbaar bewijs | Functie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

## TRAIN — Vind het snel

Je krijgt per opdracht maximaal 20 seconden. Wijs aan zonder iets los te maken.

| Opdracht | Gevonden? | Bewijs |
| --- | --- | --- |
| CPU-socket | □ |  |
| 24-pins ATX | □ |  |
| CPU/EPS-voeding | □ |  |
| RAM-slot | □ |  |
| PCIe x16 | □ |  |
| M.2-slot | □ |  |
| SATA-poort | □ |  |
| SATA-data versus SATA-power | □ |  |
| Frontpanel-header | □ |  |

## FIX — De pc reageert niet

Controleer logisch: netspanning en PSU → 24-pin ATX → CPU/EPS → frontpanel power switch → RAM correct geplaatst. Noteer je eerste drie checks:

1. ____________________   2. ____________________   3. ____________________

PCCRAFT 01.02  |  TRAIN

TRAIN — Motherboard Challenge

Van losse herkenning naar een volledig moederbord.

OPDRACHT Schrijf de naam bij elke rode hulplijn. Duid daarnaast rechtstreeks op de foto CPU-socket, RAM-slots, M.2-slot, SATA-poorten, PCIe-slots en beide voedingsaansluitingen aan.

| 01 CPU-socket: ________________________________ | 02 RAM-slots: ________________________________ |
| --- | --- |
| 03 24-pin ATX: ________________________________ | 04 CPU/EPS: ________________________________ |
| 05 PCIe x16: ________________________________ | 06 M.2: ________________________________ |
| 07 SATA: ________________________________ | 08 Chipset: ________________________________ |
| 09 CMOS-batterij: ________________________________ | 10 Fanheader: ________________________________ |
| 11 Interne USB: ________________________________ | 12 Frontpanel: ________________________________ |

PCCRAFT 01.02  |  TRAIN

TRAIN — Motherboard Mix

Herken dezelfde functies op een moederbord met een andere lay-out.

OPDRACHT Duid dezelfde onderdelen opnieuw aan. Vergelijk daarna met de vorige oefening: wat staat op een andere plaats, maar vervult dezelfde functie?

| 01 CPU-socket: ________________________________ | 02 RAM-slots: ________________________________ |
| --- | --- |
| 03 24-pin ATX: ________________________________ | 04 CPU/EPS: ________________________________ |
| 05 PCIe x16: ________________________________ | 06 PCIe x1: ________________________________ |
| 07 SATA: ________________________________ | 08 Chipset: ________________________________ |
| 09 CMOS-batterij: ________________________________ | 10 Fanheader: ________________________________ |
| 11 Interne USB: ________________________________ | 12 Frontpanel: ________________________________ |