PCCRAFT 02

VAN TELRAAM TOT
PERSONAL COMPUTER

De geschiedenis van de computer

LEERLINGENBUNDEL Ontdek hoe rekenen evolueerde van mechanische hulpmiddelen naar de pc op je bureau.

LEARN   |   LAB   |   TRAIN

| Abacus | IBM PC 5150 |
| --- | --- |

# Wat moet je kennen en kunnen?

Belangrijke uitvindingen en personen op een tijdlijn plaatsen.

Uitleggen welke techniek elke computergeneratie kenmerkt.

Per onderdeel minstens twee correcte voorbeelden geven.

Verklaren waarom de microprocessor de personal computer mogelijk maakte.

Per duo één historisch onderwerp helder en beeldrijk presenteren.

KERNVRAAG Welke technische doorbraak maakte computers telkens kleiner, sneller, goedkoper en bruikbaarder?

# Opdracht per duo — word de expert

Elk duo onderzoekt één onderwerp en geeft een presentatie van 4 tot 6 minuten. Gebruik weinig tekst en minstens drie betekenisvolle afbeeldingen.

| Verplicht onderdeel | Wat moet erin? |
| --- | --- |
| Identiteit | naam, jaartal/periode, uitvinder of organisatie |
| Probleem | welk probleem wilde men oplossen? |
| Werking | hoe werkte het toestel of de techniek? |
| Belang | wat veranderde hierdoor? |
| Beeld | minstens 3 relevante afbeeldingen met onderschrift |
| Bronnen | minstens 2 betrouwbare bronnen op de laatste slide |

## Beoordeling

| Criterium | Punten |
| --- | --- |
| inhoud correct en volledig | /8 |
| duidelijke uitleg in eigen woorden | /4 |
| sterke afbeeldingen en verzorgde slides | /4 |
| spreken, timing en samenwerking | /4 |

# 1. Vroege vogels — vóór 1939

De eerste computers waren geen elektronische machines. Mensen bouwden hulpmiddelen om te tellen, te rekenen, informatie vast te leggen en herhaalbare stappen automatisch uit te voeren.

| Abacus: waarden bijhouden | Pascaline (1642): optellen en aftrekken |
| --- | --- |

| Stepped Reckoner: ook maal en deel | Ponskaart: informatie als gatenpatroon |
| --- | --- |

## Van rekenmachine naar programmeerbaar idee

Charles Babbage ontwierp de Difference Engine en later de Analytical Engine. Die laatste bleef grotendeels een ontwerp, maar bevatte ideeën die we nu herkennen: opslag, besturing, rekenwerk en programma-instructies. Ada Lovelace beschreef hoe zo’n machine een reeks stappen kon uitvoeren en wordt daarom vaak als vroege programmeur beschouwd.

| Difference Engine | Ada Lovelace |
| --- | --- |

MINSTENS TWEE VOORBEELDEN abacus, Pascaline, ponskaart, Difference Engine, Analytical Engine of Holleriths tabelleermachine

# 2. Eerste generatie — 1939 tot 1956

In deze periode ontstonden zeer grote elektromechanische en elektronische rekenmachines. Elektronische computers gebruikten vacuümbuizen: snel voor hun tijd, maar groot, heet, energieverslindend en storingsgevoelig.

| Harvard Mark I: elektromechanische relais | ENIAC: circa 18.000 vacuümbuizen |
| --- | --- |

| Colossus: codebreken tijdens WO II | EDVAC: programma en data in geheugen |
| --- | --- |

## Von Neumann-architectuur

Bij een stored-program computer staan zowel instructies als gegevens in het geheugen. De CPU haalt een instructie op, decodeert ze en voert ze uit: fetch – decode – execute. Die basisstructuur herken je nog steeds in moderne computers.

De fetch–decode–execute-cyclus

MINSTENS TWEE VOORBEELDEN Z3, Atanasoff–Berry Computer, Colossus, Harvard Mark I, ENIAC, EDVAC of UNIVAC

# 3. Tweede generatie — 1956 tot 1964

Transistors vervingen vacuümbuizen. Daardoor werden computers kleiner, koeler, betrouwbaarder, sneller en goedkoper. Ze kwamen steeds vaker terecht in bedrijven, wetenschap en industrie.

| Verschillende transistors | IBM 1401: bedrijfscomputer |
| --- | --- |

## Programmeren wordt menselijker

Machinetaal bestaat uit bits en is moeilijk te schrijven. Assemblertaal gebruikt korte symbolische instructies. Hogere programmeertalen zoals FORTRAN en COBOL brachten opdrachten dichter bij menselijke taal en werden met een compiler vertaald.

| Assemblertaal | Hogere programmeertaal |
| --- | --- |

MINSTENS TWEE VOORBEELDEN IBM 1401, LARC, TX-0 of IBM 7090 — koppel ze aan de transistor.

# 4. Derde generatie — 1964 tot 1971

Een integrated circuit of IC plaatst meerdere elektronische schakelingen op één klein stukje halfgeleidermateriaal. De miniaturisering versnelde en computers werden opnieuw kleiner, sneller en betrouwbaarder.

| Jack Kilby, pionier van de IC | Voorbeelden van vroege IC’s |
| --- | --- |

| IBM System/360 | DEC PDP-8 |
| --- | --- |

Besturingssystemen namen steeds meer beheer over en maakten efficiënter gebruik van processor en geheugen mogelijk. In 1964 demonstreerde Douglas Engelbart een vroege computermuis.

MINSTENS TWEE VOORBEELDEN IBM System/360 en DEC PDP-8 — koppel ze aan IC’s en besturingssystemen.

# 5. Vierde generatie — vanaf 1971

De microprocessor bracht de belangrijkste functies van de CPU samen op één chip. De Intel 4004 uit 1971 was een vroege commercieel verkrijgbare programmeerbare microprocessor. Daardoor werden compacte en betaalbare computers voor allerlei toepassingen mogelijk.

| Intel 4004 (1971) | Altair 8800 (1975) |
| --- | --- |

| Apple II (1977) | IBM PC 5150 (1981) |
| --- | --- |

## De pc wordt een platform

IBM koos voor onderdelen van verschillende leveranciers en publiceerde technische informatie. Daardoor konden andere fabrikanten compatibele computers en uitbreidingen bouwen. Microsoft leverde het besturingssysteem en Intel de 8088-processor. De IBM PC werd zo een industriestandaard.

| Apple Macintosh (1984) | AMD K6 (1997) |
| --- | --- |

MINSTENS TWEE VOORBEELDEN Altair 8800, Apple I/II, Commodore 64 (1982), IBM PC (1981) of Apple Macintosh (1984)

# Tijdlijn — van rekenen naar pc

| Jaar | Gebeurtenis | Waarom belangrijk? |
| --- | --- | --- |
| ca. 300 v.C. | rekenbord / abacus | waarden voorstellen en rekenen ondersteunen |
| 1642 | Pascaline | mechanisch optellen en aftrekken |
| 1800s | ponskaarten | instructies en gegevens machinaal leesbaar |
| 1830s | Analytical Engine | concept van programmeerbare algemene machine |
| 1940s | Colossus, Mark I, ENIAC | grootschalige automatische berekeningen |
| 1956+ | transistorcomputers | kleiner, koeler en betrouwbaarder |
| 1964+ | IC-computers | meer schakelingen per chip |
| 1971 | Intel 4004 | CPU-functies op één programmeerbare chip |
| 1975–1982 | Altair, Apple II, IBM PC, C64 | personal computing breekt door |
| vandaag | pc, smartphone, cloud en AI | miljarden transistoren en wereldwijde netwerken |

## Correcties tegenover oudere tijdlijnen

De IBM PC 5150 verscheen in 1981, niet in 1975.

De Commodore 64 verscheen in 1982, niet in 1977.

De Apple II verscheen in 1977; de eerste Macintosh in 1984.

“Generaties” zijn een handig leermodel, maar historische periodes overlappen.

# TRAIN — herken de generatie

| Kenmerk of voorbeeld | Generatie | Waarom? |
| --- | --- | --- |
| ENIAC |  |  |
| transistor |  |  |
| IBM System/360 |  |  |
| Intel 4004 |  |  |
| IBM 1401 |  |  |
| Apple II |  |  |
| vacuümbuis |  |  |
| integrated circuit (IC) |  |  |
| DEC PDP-8 |  |  |
| IBM PC 5150 |  |  |

# TRAIN — twee voorbeelden per onderdeel

| Onderdeel | Voorbeeld 1 | Voorbeeld 2 |
| --- | --- | --- |
| Vroege vogels |  |  |
| Eerste generatie |  |  |
| Tweede generatie |  |  |
| Derde generatie |  |  |
| Vierde generatie |  |  |

## Denkvragen

1. Waarom betekende de transistor meer dan alleen “een kleiner onderdeel”?
________________________________________________________________________________

2. Waarom was de microprocessor essentieel voor de pc?
________________________________________________________________________________

3. Waarom groeide de IBM PC uit tot een standaard?
________________________________________________________________________________

4. Welke historische uitvinding herken je nog in een moderne computer?
________________________________________________________________________________

# Overzicht om te studeren

| Onderdeel | Kerntechniek of idee | Voorbeelden |
| --- | --- | --- |
| Vroege vogels | mechanisch rekenen, ponskaart, programmeerbaar concept | abacus • Pascaline • Analytical Engine • Hollerith |
| 1e generatie | relais en vooral vacuümbuizen | Colossus • Mark I • ENIAC • EDVAC |
| 2e generatie | transistors | IBM 1401 • LARC • IBM 7090 |
| 3e generatie | integrated circuits (IC’s) | IBM System/360 • DEC PDP-8 |
| 4e generatie | microprocessor en personal computer | Altair • Apple II • IBM PC • C64 • Macintosh |

ONTHOUD Vacuümbuis → transistor → IC → microprocessor. Elke stap maakt computers kleiner, sneller, goedkoper en breder inzetbaar.

Mindmap uit het oorspronkelijke cursusmateriaal

## Bronnen en beeldmateriaal

Hoofdbron en historisch beeldmateriaal: Michaël De Schutter, “De geschiedenis van de computer” (persoonlijk cursusmateriaal, 24 pagina’s). Feitelijke correcties gecontroleerd met IBM History, Intel History en het Computer History Museum.