PCCRAFT 03

DENKEN IN
NULLEN EN ENEN

Binair rekenen en gegevensvoorstelling

LEERLINGENBUNDEL Van bits en bytes naar omzetten, optellen, aftrekken en hexadecimaal.

LEARN   |   TRAIN   |   APPLY

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# Wat leer je?

Je verklaart waarom digitale systemen met twee toestanden werken.

Je onderscheidt bit, nibble, byte en veelvouden van bytes.

Je zet binaire getallen om naar decimaal en omgekeerd.

Je telt binaire getallen op en trekt ze af met overdracht en ontlening.

Je herkent hexadecimale cijfers en zet eenvoudige waarden om.

Je past binaire kennis toe op geheugen, opslag, kleuren en IP-adressen.

KERN Een bit heeft twee mogelijke waarden: 0 of 1. Acht bits vormen één byte.

# 1. Bits, bytes en toestanden

Een transistor kan in een eenvoudige voorstelling als een elektronische schakelaar worden gezien: uit of aan. We schrijven die twee toestanden als 0 en 1. Een bit is één binaire positie.

| Eenheid | Aantal bits | Mogelijke waarden |
| --- | --- | --- |
| bit | 1 | 2 |
| nibble | 4 | 16 |
| byte | 8 | 256 |
| 2 bytes | 16 | 65.536 |
| 4 bytes | 32 | 4.294.967.296 |

## Plaatswaarden in een byte

Van rechts naar links verdubbelt elke plaatswaarde. Een 1 betekent dat je die waarde meetelt; een 0 betekent dat je ze overslaat.

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

10110101₂ = 128 + 32 + 16 + 4 + 1 = 181₁₀

## Oefening 1 — schrijf de waarde

| Oefening | Antwoord |
| --- | --- |
| 1₂ = …₁₀ |  |
| 10₂ = …₁₀ |  |
| 100₂ = …₁₀ |  |
| 1000₂ = …₁₀ |  |
| 10000₂ = …₁₀ |  |

# 2. Binair naar decimaal

Stap 1: schrijf de plaatswaarden. Stap 2: markeer waar een 1 staat. Stap 3: tel alleen die plaatswaarden op.

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

01011010₂ = 64 + 16 + 8 + 2 = 90₁₀

## TRAIN — zet om naar decimaal

| Oefening | Antwoord |
| --- | --- |
| 101₂ |  |
| 111₂ |  |
| 1010₂ |  |
| 11001₂ |  |
| 101101₂ |  |
| 111111₂ |  |
| 10000000₂ |  |
| 11001010₂ |  |

# 3. Decimaal naar binair

Methode met plaatswaarden: kies de grootste macht van 2 die past. Trek die waarde af en ga verder naar rechts.

| Doelwaarde | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

93 = 64 + 16 + 8 + 4 + 1 → 01011101₂

## TRAIN — zet om naar binair

| Oefening | Antwoord |
| --- | --- |
| 5₁₀ |  |
| 12₁₀ |  |
| 19₁₀ |  |
| 42₁₀ |  |
| 64₁₀ |  |
| 85₁₀ |  |
| 127₁₀ |  |
| 200₁₀ |  |

# 4. Binair optellen

| Bewerking | Resultaat | Wat gebeurt er? |
| --- | --- | --- |
| 0 + 0 | 0 | geen overdracht |
| 0 + 1 | 1 | geen overdracht |
| 1 + 0 | 1 | geen overdracht |
| 1 + 1 | 10 | schrijf 0, onthoud 1 |
| 1 + 1 + 1 | 11 | schrijf 1, onthoud 1 |

Voorbeeld:
    1111   ← overdracht
    1011
  + 1101
  ──────
   11000

## TRAIN — tel binair op

| Oefening | Antwoord |
| --- | --- |
| 1010 + 1101 |  |
| 1111 + 0011 |  |
| 10101 + 01111 |  |
| 100110 + 10101 |  |
| 111001 + 11010 |  |
| 101011 + 111101 |  |

CONTROLE Zet beide termen en je antwoord om naar decimaal. De decimale som moet kloppen.

# 5. Binair aftrekken

| Bewerking | Resultaat | Wat gebeurt er? |
| --- | --- | --- |
| 0 − 0 | 0 | niets lenen |
| 1 − 0 | 1 | niets lenen |
| 1 − 1 | 0 | niets lenen |
| 0 − 1 | 1 | leen 1 van links: 10₂ − 1₂ = 1₂ |

Voorbeeld:
    10110
  − 01101
  ───────
    01001

## TRAIN — trek binair af

| Oefening | Antwoord |
| --- | --- |
| 1101 − 0101 |  |
| 10110 − 01110 |  |
| 100101 − 010101 |  |
| 111000 − 010111 |  |
| 110101 − 101101 |  |
| 111111 − 101010 |  |

LET OP De oorspronkelijke oefenbron bevatte bij 111000₂ − 010111₂ een fout antwoord. Correct is 100001₂, want 56 − 23 = 33.

# 6. Hexadecimaal

Hexadecimaal gebruikt zestien cijfers. Na 9 volgen A, B, C, D, E en F. Eén hexadecimaal cijfer stelt exact vier bits voor.

| Decimaal | Binair | Hex |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |

Voorbeeld: 1101 1010₂ = D A₁₆ = DA₁₆. Omgekeerd: 3F₁₆ = 0011 1111₂ = 63₁₀.

## TRAIN — zet om

| Oefening | Antwoord |
| --- | --- |
| 1010₂ → hex |  |
| 1111₂ → hex |  |
| 0011 1100₂ → hex |  |
| 7₁₆ → binair |  |
| A₁₆ → binair |  |
| 2F₁₆ → decimaal |  |

# 7. Waarom heb je dit nodig?

| Toepassing | Binaire link | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| Geheugen en opslag | capaciteiten zijn machten van 2 | 2¹⁰ = 1024 |
| Kleur | drie bytes voor rood, groen en blauw | #FF8000 |
| IP-adres | elk IPv4-octet is 8 bits | 192 = 11000000₂ |
| Rechten en flags | één bit kan aan/uit betekenen | read = 1, write = 0 |
| Hardware | registers en instructies bestaan uit bitpatronen | 8-, 16-, 32- en 64-bit |

## APPLY — capaciteit

Hoeveel verschillende waarden passen in 8 bits? __________________

Hoeveel bytes zijn 32 bits? __________________

Hoeveel bits zijn 2 KiB? __________________

Welke maximale unsigned waarde past in 8 bits? __________________

## Uitdaging

101011₂ + 111101₂ = __________________ = __________________₁₀

111111₂ − 101010₂ = __________________ = __________________₁₀

110111₂ + 101011₂ − 100101₂ = __________________ = __________________₁₀

# Studiekaart

| Je moet kunnen | Kernregel |
| --- | --- |
| Plaatswaarden | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 … |
| Binair → decimaal | tel de plaatswaarden met een 1 op |
| Decimaal → binair | bouw het getal met machten van 2 |
| Optellen | 1 + 1 = 10; schrijf 0 en draag 1 over |
| Aftrekken | 0 − 1 vereist ontlening: 10₂ − 1₂ = 1₂ |
| Hex | één hex-cijfer = vier bits |
| Controle | reken je antwoord ook in decimaal na |

SKILL #03 Ik kan binaire getallen lezen, omzetten, optellen en aftrekken en begrijp waar bits en bytes in een pc worden gebruikt.

Bron: bestaande eigen werkbladen “Binair Rekenen” en “Huistaak binair rekenen”, inhoudelijk gecorrigeerd en uitgebreid voor PCCraft.