PCCRAFT 06

WAAR WERKT
DE PC AAN?

RAM • capaciteit • snelheid • kanalen • compatibiliteit

LEERLINGENBUNDEL RAM herkennen, specificaties lezen, slots kiezen, veilig installeren en testen.

LEARN   |   LAB   |   TRAIN   |   FIX

RAM is de snelle, tijdelijke werktafel tussen opslag en CPU.

# Wat leer je?

Je legt het verschil tussen RAM en opslag uit.

Je herkent DIMM, SO-DIMM en gesoldeerd geheugen.

Je onderscheidt DDR-generaties.

Je leest capaciteit, MT/s, timings, spanning en geheugentype.

Je legt single- en dualchannel uit.

Je controleert compatibiliteit en kiest de juiste slots.

Je installeert RAM veilig en onderzoekt DRAM-fouten.

# 1. RAM is tijdelijk werkgeheugen

Actieve gegevens gaan van opslag naar RAM en worden door de CPU verwerkt.

| RAM | Opslag |
| --- | --- |
| zeer snel | trager |
| tijdelijk en vluchtig | blijvend zonder stroom |
| actieve programma’s en gegevens | bestanden en geïnstalleerde software |
| GB-capaciteit voor werkruimte | GB/TB-capaciteit voor bewaring |

RAM wordt gebruikt door Windows, programma’s, buffers en soms de iGPU.

MISVERSTAND Meer RAM maakt een pc vooral sneller wanneer er vroeger een tekort was. Ongebruikte extra capaciteit versnelt niet automatisch elke taak.

# 2. Modulevormen en DDR-generaties

DIMM voor desktops, SO-DIMM voor laptops en soms vastgesoldeerd RAM.

DDR-generaties hebben een andere uitsparing en zijn niet uitwisselbaar.

| Vorm/generatie | Waar? | Belangrijk |
| --- | --- | --- |
| DIMM | desktop | lange module |
| SO-DIMM | laptop/mini-pc | kortere module |
| gesoldeerd | dunne laptops/apparaten | niet vervangbaar |
| DDR3/DDR4/DDR5 | platformgebonden | uitsparing en elektrische eigenschappen verschillen |

STOPREGEL Als een module niet correct uitlijnt: niet duwen. Controleer vorm, DDR-generatie en oriëntatie.

# 3. Specificaties lezen

Een RAM-specificatie bevat meer dan alleen capaciteit.

| Specificatie | Betekenis |
| --- | --- |
| Capaciteit | hoeveel werkruimte, per module en totaal |
| DDR-generatie | elektrische en fysieke standaard |
| MT/s | miljoenen overdrachten per seconde |
| Timings / CL | wachttijd uitgedrukt in klokcycli |
| Spanning | standaard of profielinstelling |
| ECC | kan bepaalde geheugenfouten detecteren/corrigeren |
| Registered/unbuffered | type voor specifieke platformen |
| XMP/EXPO | opgeslagen prestatieprofiel |

DDR voert per klokcyclus twee overdrachten uit: MT/s is niet hetzelfde als MHz.

CL moet samen met de klokperiode of datasnelheid worden beoordeeld.

## TRAIN

1. Waarom is “5600 MHz” op een winkelpagina technisch vaak onnauwkeurig?
   ____________________________________________________________________

2. Waarom kun je CL40 en CL36 niet los van MT/s vergelijken?
   ____________________________________________________________________

3. Welke specificatie bepaalt of een desktopmodule fysiek past?
   ____________________________________________________________________

# 4. Geheugenkanalen en slots

Dual channel gebruikt twee geheugenkanalen parallel.

Veel moederborden adviseren A2 en B2 bij twee modules; de handleiding is beslissend.

| Configuratie | Mogelijk resultaat |
| --- | --- |
| 1 × 16 GB | single channel op veel desktopplatformen |
| 2 × 8 GB in juiste slots | dual channel op een geschikt platform |
| 2 modules in verkeerde combinatie | mogelijk één kanaal of ongunstige indeling |
| 4 modules | kan werken, maar vraagt extra compatibiliteitscontrole |

ALTIJD CONTROLEREN Slotnamen en aanbevolen bezetting verschillen. Gebruik de handleiding van het exacte moederbord.

# 5. Compatibiliteit

CPU, moederbord, DDR-type, capaciteit, snelheid en modulebezetting vormen één keten.

| Controle | Vraag |
| --- | --- |
| CPU | welke DDR-generatie, capaciteit en snelheden ondersteunt de controller? |
| Moederbord | welk type, hoeveel slots en welke maximale capaciteit? |
| QVL | welke kits zijn door de fabrikant getest? |
| Modulevorm | DIMM of SO-DIMM? |
| ECC/type | ondersteunt het platform ECC of registered geheugen? |
| Koeler | blijven de modules fysiek vrij? |

QVL Een QVL is een lijst met geteste kits. Niet vermeld betekent niet automatisch incompatibel; wel dat die combinatie niet op de gepubliceerde lijst staat.

## XMP en EXPO

Een profiel stelt snelheid, timings en spanning in; test daarna stabiliteit.

Een profiel kan sneller zijn dan de standaardinstelling, maar is niet op elke combinatie gegarandeerd. Wijzig dit alleen op opdracht en herstel defaults bij instabiliteit.

# 6. LAB — RAM installeren

Houd de module aan de randen vast en druk gelijkmatig tot de vergrendeling sluit.

| Stap | Controle | ✓ |
| --- | --- | --- |
| 1 | stroom uit, ontladen en ESD-maatregelen |  |
| 2 | handleiding: juiste slots bepalen |  |
| 3 | module uitsluitend aan randen vasthouden |  |
| 4 | uitsparing met nok in slot uitlijnen |  |
| 5 | gelijkmatig aan beide uiteinden drukken |  |
| 6 | clips dicht en module vlak controleren |  |
| 7 | UEFI: capaciteit, snelheid en slots controleren |  |
| 8 | Windows en stabiliteit controleren |  |

NIET DOEN Raak de gouden contacten niet aan en oefen nooit kracht uit op een verkeerd uitgelijnde module.

## Controle na montage

Controleer in UEFI, Windows en met een geschikte stabiliteitstest.

# 7. TRAIN — stel een geheugenpakket samen

| Scenario | Eisen | Jouw voorstel + bewijs |
| --- | --- | --- |
| Kantoor-pc | voldoende capaciteit, passend DDR-type |  |
| Gaming-pc | dual channel, passende capaciteit/snelheid |  |
| Videobewerking | meer capaciteit, stabiele kit |  |
| Laptopupgrade | SO-DIMM, vrij slot, maximum |  |
| iGPU-systeem | dual channel en voldoende capaciteit |  |
| Bestaand bord | handleiding, QVL en CPU-support |  |

## Leg uit

1. Waarom kan 2 × 8 GB gunstiger zijn dan 1 × 16 GB?
   ____________________________________________________________________

2. Waarom is de snelste verkrijgbare kit niet automatisch de beste keuze?
   ____________________________________________________________________

3. Welke drie bronnen of schermen gebruik je om de installatie te controleren?
   ____________________________________________________________________

# 8. FIX — RAM-problemen

Koppel elk symptoom aan de veiligste eerste test.

| Symptoom | Eerste richting |
| --- | --- |
| DRAM-led / geen POST | spanning uit; module opnieuw plaatsen en één per één testen |
| herstartlus na profiel | XMP/EXPO uit of defaults laden |
| minder RAM dan geplaatst | slots, modules en hardware-reserved controleren |
| geen dual channel | slotbezetting en capaciteit controleren |
| willekeurige crashes | standaardinstelling en geheugentest gebruiken |

# Studiekaart

De volledige RAM-check van vorm tot stabiliteitstest.

| Je moet kunnen | Kernregel |
| --- | --- |
| RAM versus opslag | RAM is snel, tijdelijk en vluchtig |
| Vorm | DIMM, SO-DIMM of gesoldeerd |
| DDR | generaties zijn niet uitwisselbaar |
| Snelheid | MT/s is overdrachtssnelheid; CL lees je in context |
| Kanalen | juiste modules en slots volgens handleiding |
| Compatibiliteit | CPU + bord + DDR + capaciteit + type + profiel |
| Installatie | randen, uitsparing, gelijkmatige druk, clips |
| Test | UEFI + Windows + stabiliteit |

SKILL #06 Ik kan RAM herkennen, specificaties en compatibiliteit controleren, de juiste slots kiezen en geheugen veilig installeren en testen.

Bron: eigen Sleutelboek-presentatie “RAM-geheugen”, geactualiseerd en didactisch herwerkt voor PCCraft.