PCCRAFT 07

WAAR BLIJVEN
JE BESTANDEN?

HDD • SSD • SATA • NVMe • RAID • betrouwbaarheid

LEERLINGENBUNDEL Opslag kiezen, installeren, beveiligen en systematisch onderzoeken.

RAM is tijdelijk; opslag bewaart zonder stroom.

# Wat leer je?

HDD en SSD herkennen en vergelijken.

SATA en M.2/NVMe correct onderscheiden.

Specificaties en capaciteit interpreteren.

RAID 0, 1, 5 en 10 tekenen en berekenen.

Opslag veilig installeren en initialiseren.

Opslag- en RAID-problemen onderzoeken zonder data onnodig te riskeren.

# 1. HDD en SSD

Een HDD gebruikt draaiende platters en bewegende koppen.

Een SSD gebruikt NAND-flash en een controller.

| HDD | SSD |
| --- | --- |
| magnetisch en mechanisch | elektronisch flashgeheugen |
| goedkoop per TB | sneller en schokbestendiger |
| geluid en bewegende delen | stil, geen bewegende delen |
| geschikt voor grote goedkope opslag | geschikt voor systeem en snelle toepassingen |

# 2. Vorm, interface en aansluiting

M.2 is een vormfactor; SATA en NVMe zijn niet hetzelfde.

Een SATA-schijf heeft een datakabel én voedingskabel nodig.

Controleer bij M.2 het protocol, de key, lengte en gedeelde poorten.

| Opslag | Vorm | Interface |
| --- | --- | --- |
| HDD | 3,5” of 2,5” | SATA |
| SATA SSD | 2,5” of M.2 | SATA |
| NVMe SSD | meestal M.2 | PCIe/NVMe |

STOPREGEL M.2 betekent niet automatisch NVMe. Controleer de moederbordhandleiding.

# 3. Specificaties en capaciteit

Capaciteit, doorvoer, IOPS, latency, TBW en SMART beantwoorden andere vragen.

Fabrikanten gebruiken GB/TB; Windows toont vaak GiB/TiB en reserveert partities.

| Begrip | Betekenis |
| --- | --- |
| MB/s | sequentiële doorvoer |
| IOPS | aantal kleine I/O-bewerkingen per seconde |
| Latency | wachttijd |
| TBW | schrijfduurzaamheid |
| SMART | gezondheids- en foutindicatoren |
| GPT/MBR | partitieschema |
| NTFS/exFAT | bestandssysteem |

# 4. RAID 0 en RAID 1

RAID 0: blokken worden verdeeld; één defecte schijf verliest de volledige set.

RAID 1: dezelfde blokken staan op beide schijven.

| RAID | Minimum | Bruikbare capaciteit | Uitval |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | N × kleinste schijf | 0 |
| 1 | 2 | 1 × kleinste schijf | 1 |

## Bereken

1. 2 × 2 TB in RAID 0: bruikbaar = __________
   ____________________________________________________________________

2. 2 × 2 TB in RAID 1: bruikbaar = __________
   ____________________________________________________________________

# 5. RAID 5 en RAID 10

RAID 5: data en pariteit worden over minimaal drie schijven verdeeld.

RAID 10: striping over twee of meer mirrorparen.

| RAID | Minimum | Bruikbare capaciteit | Uitval |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | (N − 1) × kleinste schijf | 1 |
| 10 | 4 | (N ÷ 2) × kleinste schijf | minstens 1; afhankelijk van mirrorpaar |

## Bereken

1. 4 × 4 TB in RAID 5: bruikbaar = __________
   ____________________________________________________________________

2. 4 × 4 TB in RAID 10: bruikbaar = __________
   ____________________________________________________________________

3. Bij RAID 10 vallen schijf 1 en zijn mirrorpartner uit. Gevolg: __________________
   ____________________________________________________________________

# 6. RAID vergelijken

Kies RAID volgens snelheid, capaciteit en gewenste redundantie.

| RAID | Werking | Sterkte | Zwakte |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | striping | snel en volledige capaciteit | geen redundantie |
| 1 | mirroring | eenvoudig herstel | 50% capaciteit |
| 5 | striping + pariteit | goede capaciteit | trage/risicovolle rebuild |
| 10 | stripe over mirrors | snel + redundant | 50% capaciteit, 4 schijven |

RAID beschermt niet tegen wissen, malware, diefstal, brand of corruptie.

KERN RAID is geen back-up.

# 7. LAB — opslag installeren

Identificeer exact de doelschijf vóór initialiseren of formatteren.

| Stap | Controle | ✓ |
| --- | --- | --- |
| 1 | juiste schijf en interface identificeren |  |
| 2 | spanning uit en veilig monteren |  |
| 3 | SATA-data + power of M.2 correct plaatsen |  |
| 4 | detectie in UEFI controleren |  |
| 5 | alleen lege oefenschijf in Schijfbeheer initialiseren |  |
| 6 | partitie en bestandssysteem aanmaken |  |
| 7 | SMART en bestandstest uitvoeren |  |

WAARSCHUWING Initialiseren, partitioneren en formatteren kunnen gegevensstructuren wijzigen. Controleer altijd exact de gekozen schijf.

# 8. TRAIN — opslagplan

| Scenario | Keuze + motivatie |
| --- | --- |
| Windows en programma’s |  |
| grote gamebibliotheek |  |
| videobewerking |  |
| langdurige archivering |  |
| back-up buiten de pc |  |
| snel tijdelijk scratchvolume |  |

# 9. FIX

Bescherm eerst de data; controleer daarna detectie, kabels, interface en status.

| Symptoom | Eerste controle |
| --- | --- |
| niet in UEFI | voeding, data, slot en gedeelde lanes |
| wel UEFI, niet Windows | Schijfbeheer en partities |
| M.2 werkt niet | SATA/NVMe-support, key en lengte |
| No boot device | bootvolgorde en bootloader |
| SMART warning | data veiligstellen en schijf vervangen |
| RAID degraded | exact defecte schijf identificeren; rebuildplan |

# Studiekaart

De opslagcheck eindigt altijd bij status en back-up.

| Je moet kunnen | Kern |
| --- | --- |
| HDD/SSD | magnetisch versus flash |
| SATA/NVMe | interface en aansluiting onderscheiden |
| M.2 | vorm is geen snelheidsbelofte |
| RAID 0/1/5/10 | schema, minimum, capaciteit en uitval |
| Installatie | exacte schijf identificeren |
| FIX | eerst data veiligstellen |

SKILL #07 Ik kan opslag en RAID kiezen, installeren en onderzoeken zonder belangrijke gegevens onnodig in gevaar te brengen.

# Aanvulling — van schijf naar bestandssysteem

Een fysieke schijf wordt via een partitietabel (meestal GPT) verdeeld in partities. Door formatteren krijgt een partitie een bestandssysteem. Dat bestandssysteem beheert bestanden, mappen, vrije ruimte en metadata.

| Begrip | Kern |
| --- | --- |
| GPT | moderne partitietabel |
| partitie | afgebakend deel van een schijf |
| formatteren | bestandssysteem aanmaken; kan gegevens vernietigen |
| NTFS | Windows-systeem- en interne opslag |
| FAT32 | hoge compatibiliteit; bestand maximaal 4 GiB |
| exFAT | verwisselbare opslag met grote bestanden |
| ext4 | Ubuntu/Linux; verdieping in hoofdstuk 12 |

DOORVERWIJZING De keuze en het praktisch formatteren worden volledig geoefend in hoofdstuk 11; Linux-partities volgen in hoofdstuk 12.

# Aanvulling — van schijf naar bestandssysteem

Een fysieke schijf wordt via een partitietabel (meestal GPT) verdeeld in partities. Door formatteren krijgt een partitie een bestandssysteem. Dat bestandssysteem beheert bestanden, mappen, vrije ruimte en metadata.

| Begrip | Kern |
| --- | --- |
| GPT | moderne partitietabel |
| partitie | afgebakend deel van een schijf |
| formatteren | bestandssysteem aanmaken; kan gegevens vernietigen |
| NTFS | Windows-systeem- en interne opslag |
| FAT32 | hoge compatibiliteit; bestand maximaal 4 GiB |
| exFAT | verwisselbare opslag met grote bestanden |
| ext4 | Ubuntu/Linux; verdieping in hoofdstuk 12 |

DOORVERWIJZING De keuze en het praktisch formatteren worden volledig geoefend in hoofdstuk 11; Linux-partities volgen in hoofdstuk 12.