PCCRAFT 08

KRIJGT ALLES
GENOEG STROOM?

PSU • vermogen • connectoren • efficiëntie • veiligheid

LEERLINGENBUNDEL Een voeding kiezen, correct aansluiten en veilig onderzoeken.

De voeding zet netspanning om naar bruikbare gelijkspanningen.

# Wat leer je?

De functie en spanningslijnen van een PSU uitleggen.

Vermogen berekenen met P = U × I.

24-pin ATX, EPS, PCIe/GPU, SATA-power, Molex en floppy-power herkennen.

Een passende voeding en vormfactor kiezen.

Efficiëntie en beveiligingen interpreteren.

Een pc veilig aansluiten en voedingsfouten onderzoeken.

# 1. Functie en veiligheid

Van 230 V wisselspanning naar gereguleerde gelijkspanningen.

LEVENSBELANGRIJK Een computervoeding nooit openen. Condensatoren kunnen gevaarlijke spanning bewaren, ook nadat de stekker uitgetrokken is.

De belangrijkste lijnen zijn +12 V, +5 V, +3,3 V, 5VSB en massa.

| Lijn | Praktische toepassing |
| --- | --- |
| +12 V | CPU, GPU, motoren en vermogensomzetting |
| +5 V | USB en elektronica |
| +3,3 V | logica en slots |
| 5VSB | stand-byfuncties |
| GND | referentie en retour |

# 2. Vermogen, stroom en efficiëntie

P = U × I: watt = volt × ampère.

## Bereken

1. 12 V × 15 A = ______ W
   ____________________________________________________________________

2. 5 V × 3 A = ______ W
   ____________________________________________________________________

3. Een PSU levert 450 W en neemt 500 W op. Efficiëntie = ______ %
   ____________________________________________________________________

Efficiëntie vergelijkt opgenomen netvermogen met geleverd uitgangsvermogen.

80 PLUS-labels zijn efficiëntieklassen, geen volledige kwaliteitsgarantie.

LET OP Maximaal PSU-vermogen is niet hetzelfde als werkelijk pc-verbruik.

# 3. Voedingsconnectoren

De 24-pin ATX-connector voedt het moederbord.

EPS/CPU en PCIe/GPU lijken soms op elkaar, maar zijn anders bedraad.

| Connector | Doel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 24-pin ATX | moederbord | 20+4 of 24-pin |
| EPS/CPU | CPU-voeding | 4+4-pin |
| PCIe/GPU | videokaart | 6-pin of 6+2-pin |
| moderne GPU-connector | recente videokaarten | model- en kabelspecifiek |
| SATA-power | SSD/HDD/accessoires | brede 15-pin |
| Molex | oudere accessoires | 4-pin retro |
| floppy-power | oude floppyhardware | kleine retroconnector |

NOOIT VERWISSELEN Volg het label CPU/EPS of PCIe/GPU, de sleutelvorm en de handleiding. Niet forceren.

# 4. Opslag en modulaire kabels

SATA-power is apart van SATA-data.

Niet-modulair, semi-modulair en volledig modulair beschrijven welke kabels losneembaar zijn.

KRITIEKE REGEL Modulaire PSU-kabels zijn niet universeel. Gebruik alleen kabels die voor het exacte voedingsmodel bedoeld zijn.

| Type | Kenmerk |
| --- | --- |
| niet-modulair | alle kabels vast |
| semi-modulair | belangrijke kabels vast, overige los |
| volledig modulair | alle uitgaande kabels losneembaar |

# 5. Een voeding kiezen

Kies op systeemverbruik, pieken, connectoren, vorm en kwaliteit.

| Controle | Vraag |
| --- | --- |
| CPU en GPU | wat is het werkelijke en aanbevolen vermogen? |
| Pieken | kan de PSU tijdelijke belasting leveren? |
| Connectoren | zijn aantal en type correct? |
| Vormfactor | ATX, SFX of TFX en past de lengte? |
| Marge | voldoende zonder extreem overdimensioneren? |
| Kwaliteit | beveiligingen, garantie, reviews en geluidsniveau? |

## Beveiligingen

OVP, UVP, OCP, OPP, SCP en OTP beschermen tegen verschillende fouten.

| Code | Bescherming tegen |
| --- | --- |
| OVP | te hoge spanning |
| UVP | te lage spanning |
| OCP | te hoge stroom |
| OPP | te hoog totaalvermogen |
| SCP | kortsluiting |
| OTP | te hoge temperatuur |

# 6. LAB — aansluiten en controleren

Een vaste volgorde voorkomt vergeten CPU- of GPU-voeding.

| Stap | Controle | ✓ |
| --- | --- | --- |
| 1 | PSU uit; netkabel los; ESD |  |
| 2 | 24-pin ATX volledig vergrendeld |  |
| 3 | EPS/CPU op CPU_PWR |  |
| 4 | GPU met juiste kabel en connector |  |
| 5 | SATA-power naar opslag |  |
| 6 | geen kabel in ventilator; geen losse connector |  |
| 7 | peer check vóór netspanning |  |
| 8 | eerste start observeren |  |

STOP Bij brandgeur, vonk, verkleuring of gesmolten connector: onmiddellijk uitschakelen en netspanning los.

## LAB — rekenen en kiezen

Bereken eerst, controleer daarna connectoren en marge.

| Configuratie | Geschatte piek | Jouw PSU-keuze + motivatie |
| --- | --- | --- |
| kantoor-pc met iGPU | 180 W |  |
| gaming-pc middenklasse | 480 W |  |
| krachtige GPU-build | 720 W |  |
| compact SFX-systeem | 350 W |  |

# 7. FIX

Het symptoom bepaalt welke voedingsroute je eerst controleert.

| Symptoom | Eerste veilige controle |
| --- | --- |
| geen reactie | stopcontact, kabel, PSU-schakelaar, 24-pin en frontpanel |
| fans tikken en stoppen | kortsluiting of beveiliging; alles uitschakelen |
| CPU-led | EPS/CPU-voeding |
| GPU-melding | GPU-connector en juiste kabel |
| uitval onder belasting | vermogen, pieken, temperatuur en aansluitingen |
| brandgeur/vonk | direct stoppen en loskoppelen |

Een PSU-tester of papercliptest bewijst niet dat de voeding onder belasting volledig goed is.

GRENZEN Open de PSU nooit en improviseer geen belastingsmeting.

# Studiekaart

Vermogen, vorm, connectoren, kabels, beveiligingen en test vormen één check.

| Je moet kunnen | Kernregel |
| --- | --- |
| Vermogen | P = U × I |
| Connectoren | 24-pin, EPS, GPU, SATA-power, retro |
| Kabels | modulair is modelspecifiek |
| Efficiëntie | 80 PLUS ≠ volledige kwaliteit |
| Beveiligingen | OVP/UVP/OCP/OPP/SCP/OTP |
| Veiligheid | PSU gesloten houden |
| FIX | symptoom → route → veilige controle |

SKILL #08 Ik kan een geschikte computervoeding kiezen, alle voedingsconnectoren correct aansluiten en een voedingsprobleem veilig onderzoeken.