PCCRAFT 09

WAT STEEK JE IN EEN
UITBREIDINGSSLOT?

PCI Express • uitbreidingskaarten • GPU • drivers

LEERLINGENBUNDEL Hardware uitbreiden, compatibiliteit controleren en storingen oplossen.

Een uitbreidingskaart voegt via een moederbordslot een functie toe.

# Wat leer je?

PCIe x1, x4, x8 en x16 herkennen en correct interpreteren.

Grafische, netwerk-, wifi-, geluids-, USB- en opslagkaarten herkennen.

Een kaart controleren op slot, ruimte, voeding, aansluiting en driver.

Een uitbreidingskaart veilig installeren.

Drivers veilig installeren en controleren in Apparaatbeheer.

Veelvoorkomende problemen stap voor stap onderzoeken.

# 1. De uitbreidingsketen

Kaart + slot + driver vormen samen een werkende uitbreiding.

| Onderdeel | Rol |
| --- | --- |
| uitbreidingskaart | voegt een hardwarefunctie toe |
| PCIe-slot | verbindt de kaart met processor, chipset en geheugen |
| backplate | maakt externe aansluitingen bereikbaar |
| driver | laat het besturingssysteem met de kaart communiceren |

KERNVRAAG Welke functie krijgt de pc erbij, en wat heeft die kaart nodig om correct te werken?

# 2. PCI Express herkennen

PCI Express is de actuele standaard voor interne uitbreidingskaarten.

| Benaming | Herkenning | Typisch gebruik |
| --- | --- | --- |
| PCIe x1 | kort slot | netwerk, wifi, geluid, USB |
| PCIe x4 | middelgroot of elektrisch x4 | opslag- en adapterkaarten |
| PCIe x8 | acht actieve lanes | controllers en professionele kaarten |
| PCIe x16 | lang slot | meestal grafische kaart |

De fysieke lengte vertelt niet altijd hoeveel lanes elektrisch actief zijn.

LET OP Een lang x16-slot kan elektrisch x8 of x4 zijn. Raadpleeg opschrift en moederbordhandleiding.

PCI en AGP behoren tot RETRO TECH. Ze passen niet in PCI Express.

# 3. Kaarten herkennen

Gebruik drie aanwijzingen: de kaartonderdelen, de gouden randconnector en de externe aansluitingen.

| Categorie | MUST KNOW | Herkenning |
| --- | --- | --- |
| grafische kaart | ja | grote koeler; HDMI/DisplayPort; vaak x16 |
| netwerkkaart | ja | RJ45-poort |
| wifi/Bluetooth | ja | antenneaansluitingen |
| geluidskaart | ja | audiojacks en soms optisch |
| USB-uitbreidingskaart | ja | USB-poorten |
| opslagcontroller | good to know | SATA/SAS/M.2 of RAID-functie |
| capturekaart | good to know | video-ingang en -uitgang |
| modem/TV-tuner/serieel | retro/good to know | taakspecifieke backplate |

## Herkenningsstrategie

1. Welke externe poorten zie je? ____________________
   ____________________________________________________________________

2. Welke PCIe-randconnector heeft de kaart? ____________________
   ____________________________________________________________________

3. Welke functie volgt daaruit? ____________________
   ____________________________________________________________________

# 4. De grafische kaart

Een afzonderlijke grafische kaart bevat een GPU, VRAM, koeling, PCIe-connector en videopoorten.

| Onderdeel | Functie |
| --- | --- |
| GPU | berekent beeld en parallelle taken |
| VRAM | slaat actuele grafische data op |
| koeler | voert warmte af |
| PCIe x16-rand | gegevensverbinding met moederbord |
| HDMI/DisplayPort | beeld naar scherm |
| voedingsconnector | extra vermogen rechtstreeks van PSU |

NIET VERWARREN VRAM op de grafische kaart is niet hetzelfde als het RAM-geheugen van de pc.

Controleer altijd slot, kaartlengte, dikte, voeding en juiste monitoraansluiting.

GPU-voeding kan 6-pin, 6+2-pin of bij recente modellen 12V-2x6 zijn. EPS/CPU is niet uitwisselbaar met PCIe/GPU.

VEILIG AANSLUITEN Stekker volledig plaatsen, niet forceren en een moderne GPU-kabel vlak bij de connector niet scherp buigen.

# 5. Andere uitbreidingskaarten

Netwerk-, wifi- en USB-kaarten voegen connectiviteit toe.

Geluids- en opslagkaarten hebben een gespecialiseerde functie.

| Kaart | Wat controleer je extra? |
| --- | --- |
| netwerkkaart | snelheid, RJ45, driver |
| wifi/Bluetooth | wifi-generatie, antennes, interne Bluetoothkabel indien nodig |
| geluidskaart | audioaansluitingen, ruimte en driver |
| USB-kaart | USB-versie en eventuele extra voeding |
| SATA/RAID-controller | aantal poorten, bootondersteuning en driver |
| capturekaart | ingangen, resolutie, bandbreedte en software |

Capture, Thunderbolt, M.2-adapter en POST-kaart zijn GOOD TO KNOW.

# 6. Compatibiliteit vóór installatie

| Controle | Vraag |
| --- | --- |
| functie | is dit werkelijk de juiste kaart? |
| slot | past het kaarttype en zijn voldoende lanes beschikbaar? |
| ruimte | passen lengte, hoogte en dikte in de behuizing? |
| voeding | is er genoeg vermogen en de juiste connector? |
| poorten | zijn de vereiste externe aansluitingen aanwezig? |
| besturingssysteem | bestaat een geschikte driver? |
| koeling | blijven luchtstroom en ventilatoren vrij? |

## Upgradecase

1. Gekozen kaart: ____________________
   ____________________________________________________________________

2. Moederbordslot: ____________________
   ____________________________________________________________________

3. Beschikbare ruimte: ____________________
   ____________________________________________________________________

4. Vereiste voeding: ____________________
   ____________________________________________________________________

5. Driverbron: ____________________
   ____________________________________________________________________

6. Besluit: geschikt / niet geschikt, omdat ____________________
   ____________________________________________________________________

# 7. LAB — een kaart installeren

Werk spanningsloos en volg steeds dezelfde installatievolgorde.

| Stap | Handeling | ✓ |
| --- | --- | --- |
| 1 | pc uitschakelen; netkabel los; ESD-maatregelen |  |
| 2 | compatibiliteit en juiste slot controleren |  |
| 3 | juiste slotplaatje verwijderen |  |
| 4 | kaart aan randen vasthouden en recht plaatsen |  |
| 5 | volledig aandrukken; slotvergrendeling controleren |  |
| 6 | kaart aan behuizing vastzetten |  |
| 7 | eventuele voeding aansluiten |  |
| 8 | kabels uit ventilatoren houden |  |
| 9 | monitor indien nodig op GPU aansluiten |  |
| 10 | starten en controleren in Apparaatbeheer |  |

STOP Een kaart nooit wiebelen, schuin forceren of aan de gouden contacten vastnemen.

# 8. Stuurprogramma’s

Een driver vertaalt tussen Windows en de hardware.

| Begrip | Betekenis |
| --- | --- |
| plug-and-play | Windows herkent hardware en installeert vaak automatisch een basisdriver |
| generieke driver | basisfuncties; niet altijd alle mogelijkheden |
| fabrikantdriver | specifiek voor kaart, pc of moederbord |
| rollback | terugkeren naar vorige driver |
| verwijderen | driver/apparaat opnieuw laten detecteren |

Gebruik Windows Update of de officiële fabrikant, nooit willekeurige driver-updatetools.

Apparaatbeheer toont herkenning, status, driverinformatie en foutcodes.

VEILIGE VOLGORDE Windows Update → pc/moederbordfabrikant → kaartfabrikant. Controleer exact model en besturingssysteem.

# 9. FIX

Bij zwart beeld controleer je eerst aansluiting, plaatsing en voeding.

| Symptoom | Eerste controles |
| --- | --- |
| geen beeld na GPU-upgrade | monitor op GPU, juiste scherminput, kaart volledig, GPU-voeding |
| kaart ontbreekt | opnieuw plaatsen, passend slot, voeding, UEFI en compatibiliteit |
| geel uitroepteken | apparaatstatus en foutcode lezen, correcte driver |
| pc valt uit onder belasting | PSU-vermogen, GPU-voeding, temperatuur en koeling |
| ventilator raakt kabel | direct uitschakelen en kabelmanagement herstellen |
| instabiel na nieuwe driver | rollback of schone officiële driverinstallatie |

Verander één factor per test en controleer daarna opnieuw.

## FIX-case

1. Een leerling plaatst een nieuwe GPU. De pc start, maar het scherm blijft zwart. Noteer je controlevolgorde:
   ____________________________________________________________________

2. 1. ____________________
   ____________________________________________________________________

3. 2. ____________________
   ____________________________________________________________________

4. 3. ____________________
   ____________________________________________________________________

5. 4. ____________________
   ____________________________________________________________________

6. 5. ____________________
   ____________________________________________________________________

# Studiekaart

Functie, slot, ruimte, voeding, driver en test vormen één controleketen.

| Je moet kunnen | Kernregel |
| --- | --- |
| PCIe | x1 en x16 zeker herkennen; lengte ≠ altijd lanes |
| kaart herkennen | functie + randconnector + backplate |
| GPU | x16, ruimte, voeding, videopoorten |
| installeren | spanningsloos, recht plaatsen, vastzetten |
| driver | alleen betrouwbare bron |
| Apparaatbeheer | status en foutcode lezen |
| FIX | één factor per stap testen |

SKILL #09 Ik kan een uitbreidingskaart herkennen, de compatibiliteit controleren, ze veilig installeren en driverproblemen onderzoeken.