PCCRAFT 10

HOE PRAAT DE PC MET
DE BUITENWERELD?

Randapparatuur • beeld • invoer • audio • printers

LEERLINGENBUNDEL Aansluiten, instellen, testen en veilig problemen oplossen.

Randapparatuur brengt informatie in, uit of in beide richtingen.

# Wat leer je?

Randapparatuur indelen als invoer, uitvoer of beide.

Een monitor kiezen en correct instellen.

Toetsenbord, muis, audio, webcam en scanner gebruiken en onderzoeken.

Inkjet-, laser- en andere printers herkennen.

Een defecte pixel veilig diagnosticeren zonder druk uit te oefenen.

Een vaste FIX-route toepassen op randapparatuur.

# 1. Invoer en uitvoer

De richting van de informatie bepaalt de categorie.

| Categorie | Voorbeelden |
| --- | --- |
| invoer | toetsenbord, muis, scanner, microfoon, webcam |
| uitvoer | monitor, printer, luidsprekers, hoofdtelefoon |
| beide | touchscreen, headset, multifunctionele printer |
| bedraad/draadloos | beschrijft de verbinding, niet de informatierichting |

## Indelen

1. touchscreen: ____________________
   ____________________________________________________________________

2. headset: ____________________
   ____________________________________________________________________

3. printer: ____________________
   ____________________________________________________________________

4. webcam: ____________________
   ____________________________________________________________________

# 2. Beeldschermen

Een monitor kies je op resolutie, refresh rate, paneel, aansluiting en gebruik.

| Begrip | Betekenis |
| --- | --- |
| schermdiagonaal | fysieke grootte van hoek tot hoek |
| resolutie | aantal beeldpunten, bijvoorbeeld 1920 × 1080 |
| native resolutie | resolutie waarvoor het paneel ontworpen is |
| refresh rate | aantal schermverversingen per seconde in hertz |
| reactietijd | tijd waarin een pixel van toestand verandert |
| paneel | IPS, VA, TN of OLED |
| aansluiting | HDMI, DisplayPort, USB-C; VGA is retro |

Full HD, 27 inch en 144 Hz beschrijven drie verschillende eigenschappen.

NIET VERWARREN Refresh rate van de monitor en frames per seconde van de GPU beïnvloeden elkaar, maar zijn niet hetzelfde.

Bij meerdere schermen kies je dupliceren, uitbreiden of alleen scherm 2.

# 3. FIX — defecte pixels

Test met volledig rood, groen, blauw, wit en zwart beeld.

| Type | Herkenning | Herstelkans |
| --- | --- | --- |
| vastzittende pixel | blijft rood, groen, blauw of wit | soms tijdelijk herstelbaar |
| dode pixel | blijft zwart | meestal niet herstelbaar |
| hot pixel | blijft wit | meestal hardwaredefect |

Veilige route: test, herstart, kabel/ingang, fabrikantfunctie, korte kleurrefresh en garantie.

FLITSWAARSCHUWING Gebruik snel wisselende kleuren niet bij lichtgevoeligheid. Stop onmiddellijk bij ongemak en laat de test niet onnodig lang lopen.

Druk uitoefenen met vinger, doek of oorstokje kan extra pixels en paneellagen beschadigen.

NIET UITVOEREN Geen druk op het paneel. Controleer na veilige tests het pixelbeleid en de garantie van de fabrikant.

## Pixel-FIX

1. De pixel blijft zwart op alle testkleuren. Type: ____________________
   ____________________________________________________________________

2. Veilige volgende stap: ____________________
   ____________________________________________________________________

3. Waarom geen oorstokje? ____________________
   ____________________________________________________________________

# 4. Toetsenbord, muis en touchpad

Toetsenbordindeling en schakeltype bepalen het gedrag.

| Onderdeel | Kern |
| --- | --- |
| AZERTY | Belgische toetsenbordindeling |
| QWERTY | andere plaatsing van onder andere A/Q en Z/W |
| membraan | rubbermembraan; gangbaar en vaak stil |
| mechanisch | afzonderlijke schakelaars |
| draadloos | Bluetooth of eigen USB-ontvanger |

FIX Verkeerde tekens wijzen vaak op een verkeerde Windows-toetsenbordindeling, niet op defecte toetsen.

Bij een muis controleer je sensor, ondergrond, DPI, batterij en ontvanger.

| Probleem | Eerste controle |
| --- | --- |
| muis reageert niet | kabel, batterij of USB-ontvanger |
| aanwijzer springt | sensor en ondergrond reinigen/controleren |
| te snel of traag | DPI en Windows-aanwijzersnelheid |
| touchpad uit | functietoets en Windows-instelling |
| Bluetooth weg | koppeling en batterij |

# 5. Audio

Audio kan via analoge jacks, USB, HDMI/DisplayPort of S/PDIF lopen.

| Aansluiting | Gebruik |
| --- | --- |
| groene jack | luidsprekers of hoofdtelefoon |
| roze jack | microfoon |
| blauwe jack | lijningang |
| zwart/oranje/grijs | surroundkanalen |
| USB | digitaal audioapparaat |
| HDMI/DisplayPort | beeld en digitaal geluid |
| S/PDIF | digitale audio, good to know |

Audio-FIX begint bij volume, mute en het gekozen invoer- of uitvoerapparaat.

| Symptoom | Controle |
| --- | --- |
| geen geluid | volume/mute, juiste uitgang, kabel/Bluetooth |
| microfoon stil | juiste invoer, app-toestemming, mute |
| na HDMI verkeerd geluid | Windows-uitgang opnieuw kiezen |
| ruis | stekker, poort, kabel en storingsbron |

# 6. Webcam en scanner

Webcam en scanner zetten beeld om in digitale gegevens.

| Apparaat | Eigenschappen | Privacy/FIX |
| --- | --- | --- |
| webcam | resolutie, fps, microfoon | privacyklep, indicator en app-toestemming |
| flatbedscanner | dpi, kleur, scanformaat | glas reinigen en juiste bron kiezen |
| documentscanner | ADF en dubbelzijdig | papierbaan en invoer controleren |
| OCR | beeld omzetten naar bewerkbare tekst | resultaat altijd nalezen |

PRIVACY Activeer camera en microfoon alleen voor toepassingen die ze werkelijk nodig hebben.

# 7. Printers

Inkjet, laser en matrix gebruiken verschillende afdruktechnieken.

| Type | Werking | Gebruik |
| --- | --- | --- |
| inkjet | spuit vloeibare inkt | kleur, foto en thuisgebruik |
| laser | drum, toner en fuser | snel tekst- en kantoorwerk |
| multifunctioneel | printen + scannen, soms kopiëren | functie zegt niets over inkjet of laser |
| thermisch | verwarmt speciaal papier of lint | tickets en etiketten |
| matrix | pinnen slaan via lint | RETRO TECH |
| 3D-printer | bouwt een object laag per laag | GOOD TO KNOW |

Inkjet spuit; laser bouwt een tonerbeeld op en fixeert het met warmte.

Printer-FIX volgt voeding, verbinding, wachtrij, papier, verbruiksmateriaal, driver en testpagina.

| Symptoom | Eerste route |
| --- | --- |
| offline | voeding, USB/netwerk en juiste printer |
| opdracht blijft hangen | wachtrij openen, annuleren, spooler/printer herstarten |
| papier vast | uitschakelen en papierbaan volgens handleiding vrijmaken |
| slechte afdruk | inkt/toner, kop/drum en onderhoudsfunctie |
| vreemde tekens | juiste driver en document opnieuw testen |

# 8. LAB

Installeer en test elk apparaat met een aantoonbaar resultaat.

| Opdracht | Bewijs | ✓ |
| --- | --- | --- |
| monitor | native resolutie en correcte Hz |  |
| tweede scherm | bureaublad uitbreiden |  |
| audio | uitgang en microfoon testen |  |
| toetsenbord | Belgisch AZERTY aantonen |  |
| Bluetooth | apparaat koppelen en opnieuw verbinden |  |
| printer | testpagina en wachtrij beheren |  |
| webcam | privacytoestemming en preview |  |
| pixeltest | vijf effen kleuren, zonder druk |  |

# 9. FIX-route

Voeding → verbinding → bron/apparaat → Windows-instelling → driver → test.

| Symptoom | Eerste gerichte controle |
| --- | --- |
| monitor: geen signaal | scherminput en kabelroute |
| beeld wazig | native resolutie |
| toetsenbord verkeerde tekens | Windows-indeling |
| geen audio | gekozen uitvoerapparaat |
| webcam geblokkeerd | privacytoestemming |
| printer offline | voeding en verbinding |

Een goed antwoord noemt niet alleen de oplossing, maar ook de volgorde.

## FIX-case

1. Een tweede scherm toont geen signaal. Noteer vier controles in volgorde:
   ____________________________________________________________________

2. 1. ____________________
   ____________________________________________________________________

3. 2. ____________________
   ____________________________________________________________________

4. 3. ____________________
   ____________________________________________________________________

5. 4. ____________________
   ____________________________________________________________________

# Studiekaart

Type, verbinding, instelling, driver, privacy en test vormen één check.

| Je moet kunnen | Kernregel |
| --- | --- |
| indelen | invoer, uitvoer of beide |
| monitor | grootte, resolutie en Hz onderscheiden |
| pixel | type bepalen; nooit druk uitoefenen |
| audio | juiste invoer/uitvoer kiezen |
| printer | techniek herkennen en wachtrij beheren |
| privacy | camera/microfoon doelgericht toestaan |
| FIX | één factor per stap testen |

SKILL #10 Ik kan randapparatuur herkennen, correct aansluiten en instellen, en veelvoorkomende problemen systematisch oplossen.