PCCRAFT 11

WIE BESTUURT DE PC?

Besturingssystemen • Windows • partities • bestandssystemen

LEERLINGENBUNDEL LEARN • LAB • TRAIN • FIX

# Wat leer je?

De taken van een besturingssysteem uitleggen.

UEFI, GPT, partitie, volume, formatteren en bestandssysteem onderscheiden.

FAT32, exFAT en NTFS doelgericht kiezen.

Windows 11 veilig installeren in een virtuele machine of op een lege oefen-pc.

Drivers, updates en activatie na installatie controleren.

Boot- en installatieproblemen systematisch onderzoeken.

# 1. Het besturingssysteem als regisseur

Apps vragen diensten aan het besturingssysteem; het besturingssysteem beheert hardware en bestanden.

| Laag | Voorbeelden | Taak |
| --- | --- | --- |
| gebruiker | klikken, typen, bestanden beheren | geeft opdrachten |
| toepassingen | browser, tekstverwerker, game | gebruiken OS-diensten |
| besturingssysteem | Windows, Ubuntu, macOS | processen, geheugen, bestanden, apparaten, gebruikers |
| hardware | CPU, RAM, opslag, netwerk | voert werk uit |

KERN Een besturingssysteem vormt de brug tussen gebruiker, toepassingen en hardware.

# 2. Booten van UEFI tot bureaublad

Power → POST → UEFI → bootmanager → kernel → diensten → aanmelden.

| Stap | Wat gebeurt er? |
| --- | --- |
| POST | basiscontrole van hardware |
| UEFI | firmware kiest een bootingang |
| EFI-systeempartitie | bevat bootbestanden |
| bootmanager | start het gekozen besturingssysteem |
| kernel | neemt beheer van CPU, RAM en apparaten over |
| diensten en login | achtergrondfuncties starten; gebruiker meldt aan |

## Zet in volgorde

1. kernel – POST – aanmelden – UEFI – bootmanager: __________________________________________
   ____________________________________________________________________

# 3. Van fysieke schijf naar bestand

Schijf → GPT-partitietabel → partitie → bestandssysteem → mappen en bestanden.

| Begrip | Betekenis |
| --- | --- |
| schijf | fysiek opslagapparaat |
| GPT | moderne partitietabel; hoort bij de gebruikelijke UEFI-route |
| partitie | afgebakend deel van een schijf |
| volume | opslaggebied dat het OS kan aankoppelen |
| formatteren | bestandssysteem aanmaken; bestaande gegevens kunnen verloren gaan |
| bestandssysteem | regels waarmee namen, mappen, ruimte en metadata worden beheerd |

STOP Controleer vóór verwijderen of formatteren altijd schijfnummer, capaciteit en inhoud. Werk in de les op een lege virtuele schijf.

# 4. Welk bestandssysteem kies je?

| Categorie | Formaat | Waarvoor? | Kern |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST KNOW | NTFS | Windows-systeemschijf en interne Windows-opslag | rechten, journaling, grote bestanden |
| MUST KNOW | FAT32 | EFI-partitie en maximale compatibiliteit | één bestand maximaal 4 GiB |
| MUST KNOW | exFAT | grote USB/externe schijf tussen systemen | grote bestanden, weinig lokale beveiliging |
| GOOD TO KNOW | ext4 | Ubuntu/Linux | standaardkeuze voor Linux-data |
| GOOD TO KNOW | APFS | actuele Apple-systemen | Apple-geoptimaliseerd |
| RETRO TECH | HFS+ | oudere Macs | voorganger van APFS |

NIET IN DEZELFDE RIJ SMB en NFS regelen toegang tot bestanden via een netwerk. Het zijn geen gewone lokale formatteerkeuzes zoals NTFS of ext4.

# 5. Keuzehulp

| Situatie | Beste keuze | Waarom |
| --- | --- | --- |
| Windows installeren | NTFS | Windows-functies en rechten |
| UEFI-bootbestanden | FAT32 | firmwarecompatibiliteit |
| USB met video van 8 GB | exFAT | FAT32 kan geen bestand groter dan 4 GiB opslaan |
| Ubuntu-systeem | ext4 | Linux-eigenschappen |
| Windows-map delen via netwerk | NTFS lokaal + SMB voor delen | lokaal formaat en netwerkprotocol hebben andere rollen |

## Kies en motiveer

1. USB voor Windows en macOS, bestanden van 12 GB: ____________________
   ____________________________________________________________________

2. Interne Windows-schijf met gebruikersrechten: ____________________
   ____________________________________________________________________

3. Protocol voor een gedeelde Windows-map: ____________________
   ____________________________________________________________________

# 6. Voorbereiden van Windows 11

Back-up → compatibiliteit → installatiemedium → UEFI-boot → juiste doelschijf.

| Controle | Actie |
| --- | --- |
| hardware | compatibele 64-bit CPU, minimaal 4 GB RAM en 64 GB opslag; UEFI/Secure Boot en TPM 2.0 |
| licentie | juiste editie en activatiemethode kennen |
| data | back-up en herstelcontrole uitvoeren |
| installatiemedium | officiële Microsoft-tool; lege USB van minstens 8 GB |
| lab | bij voorkeur VM met lege virtuele schijf |

ACTUEEL Windows 10 kreeg op 14 oktober 2025 einde van reguliere ondersteuning. Deze cursus gebruikt daarom Windows 11 als actuele basis.

# 7. LAB — schone installatie

Start vanaf USB/ISO, kies aangepast installeren en controleer de doelschijf vóór je partities wijzigt.

| Stap | Bewijs | ✓ |
| --- | --- | --- |
| 1 | VM of lege oefen-pc en back-upcheck |  |
| 2 | starten in UEFI-modus vanaf officiële ISO/USB |  |
| 3 | taal en toetsenbord correct |  |
| 4 | juiste editie/licentiepad |  |
| 5 | Aangepast: Windows installeren |  |
| 6 | exacte lege doelschijf kiezen |  |
| 7 | Windows partities laten aanmaken |  |
| 8 | eerste configuratie afronden |  |

NIET UITVOEREN Verwijder geen partities van een pc met leerling-, school- of persoonlijke data.

# 8. Na de installatie

Updates → chipset → netwerk → grafisch → audio → apparaten → activatie → herstelpunt.

| Controle | Waar kijk je? |
| --- | --- |
| Windows Update | updates en optionele driverupdates |
| Apparaatbeheer | geen onbekende apparaten of waarschuwingstekens |
| fabrikantdrivers | chipset, netwerk, GPU en specifieke functies |
| Schijfbeheer | juiste volumes en capaciteit |
| activatie | Instellingen → Systeem → Activering |
| beveiliging | Secure Boot, Defender en herstelopties |

# 9. FIX

| Symptoom | Route |
| --- | --- |
| USB start niet | bootmenu, UEFI-modus, medium opnieuw maken, andere poort |
| Geen schijf zichtbaar | opslagcontroller/driver, UEFI-detectie, kabel/virtuele controller |
| Deze pc kan Windows 11 niet uitvoeren | TPM 2.0, Secure Boot, CPU/RAM/opslag controleren |
| No boot device | Windows Boot Manager en bootvolgorde |
| Onbekend apparaat | hardware-id en fabrikantdriver |
| Geen netwerk | netwerkdriver vanaf betrouwbare bron |

SKILL #11 Ik kan een besturingssysteem voorbereiden, Windows veilig installeren en de juiste partitie- en bestandssysteemkeuzes verklaren.

# Bronnen

Microsoft Support — Windows 11 system requirements en installatiemedia (geraadpleegd 21 augustus 2026).

Microsoft Learn — File System Functionality Comparison en NTFS overview.

Eigen Sleutelboek-presentaties 8.1 en 8.2.