PCCRAFT 13

IS DEZE PC KLAAR
VOOR GEBRUIK?

Drivers • updates • beveiliging • basisnetwerk • oplevering

LEERLINGENBUNDEL Controleren, beveiligen, testen en professioneel afleveren.

# Wat leer je?

Een volledige systeeminventaris maken.

Driverproblemen herkennen en drivers uit betrouwbare bronnen installeren.

Windows Update en firmware-updates verantwoord uitvoeren.

Accounts, antivirus, firewall, updates en herstelmogelijkheden controleren.

Een minimale netwerkdiagnose uitvoeren zonder uitgebreide netwerktheorie.

Back-up, synchronisatie, herstelpunt en recovery drive onderscheiden.

Een pc met een controle- en opleverrapport afleveren.

# 1. Wanneer is een pc klaar?

Een pc is pas klaar wanneer hardware, Windows, drivers, beveiliging en functies aantoonbaar gecontroleerd zijn.

| Fase | Bewijs |
| --- | --- |
| inventaris | hardware, serienummer, Windows-editie en gebruiker |
| drivers | geen fouten én functietest geslaagd |
| updates | Windows Update opnieuw gecontroleerd na herstart |
| beveiliging | Defender, firewall, accounts en herstelcodes |
| functies | beeld, audio, opslag, USB en netwerk getest |
| overdracht | rapport, opmerkingen en herstelplan |

# 2. Systeeminventaris

Noteer wat aanwezig is vóór je iets wijzigt.

| Controle | Resultaat |
| --- | --- |
| merk/model/serienummer |  |
| CPU en RAM |  |
| opslag, capaciteit en vrije ruimte |  |
| grafische adapter en scherm |  |
| Windows-editie, versie en activatie |  |
| UEFI/Secure Boot |  |
| netwerk- en audioadapter |  |
| randapparatuur |  |

# 3. Drivers en Apparaatbeheer

Een geel waarschuwingsteken of onbekend apparaat vraagt identificatie en een gerichte driverroute.

| Bronvolgorde | Gebruik |
| --- | --- |
| 1. Windows Update | aanbevolen drivers automatisch |
| 2. Optionele updates | doelgericht selecteren |
| 3. fabrikant van pc/moederbord/kaart | exact model en Windows-versie |
| 4. hardware-id | onbekend apparaat identificeren |

NIET GEBRUIKEN Vermijd algemene “driver updater”-websites en willekeurige downloadsites.

Installeren → herstarten → Apparaatbeheer → echte functietest → versie documenteren.

| Situatie | Keuze |
| --- | --- |
| apparaat werkt stabiel | niet zonder reden wijzigen |
| beveiligings- of compatibiliteitsfix | bijwerken |
| probleem begon na driverupdate | vorige driver terugzetten of herstelpunt |
| driver ontbreekt | officiële bron zoeken |

# 4. Updates en firmware

Windows Update is een cyclus: zoeken, installeren, herstarten en opnieuw zoeken.

| Controle | ✓ |
| --- | --- |
| kwaliteits- en beveiligingsupdates geïnstalleerd |  |
| optionele drivers bewust beoordeeld |  |
| herstart uitgevoerd |  |
| opnieuw naar updates gezocht |  |
| updategeschiedenis gecontroleerd |  |

Een BIOS- of firmware-update gebeurt alleen met een duidelijke reden en een herstelplan.

STOP Controleer exact model, release notes en stabiele voeding. Onderbreek een firmware-update nooit. Alleen begeleid uitvoeren.

# 5. Basisbeveiliging

Beveiliging bestaat uit meerdere lagen.

| Onderdeel | Oplevercontrole |
| --- | --- |
| account | standaardaccount waar mogelijk; beheeraccount doelgericht |
| wachtwoord/MFA | sterk, uniek en MFA waar ondersteund |
| Defender | realtime bescherming en actuele definities |
| firewall | actief voor public, private en domain |
| updates | automatisch en actueel |
| encryptie | status en herstelcode veilig geregeld |
| software | alleen noodzakelijke, betrouwbare toepassingen |

Een openbaar netwerk gebruikt strengere zichtbaarheid dan een vertrouwd privénetwerk.

FIREWALL Maak zo nodig een gerichte uitzondering; schakel de volledige firewall niet uit.

# 6. Minimale netwerkbasis

Verbinding → IP-configuratie → gateway → internet-IP → DNS/website.

| Controle | Doel |
| --- | --- |
| kabel/linklicht of wifi | fysieke/draadloze verbinding |
| ipconfig | adres en gateway ontvangen |
| ping gateway | lokaal pad testen |
| ping extern IP | internetpad testen |
| nslookup of domeinnaam | DNS onderscheiden |
| browser | toepassing testen |

AFBAKENING Geen subnetrekenen, VLAN’s of routerconfiguratie in het vijfde. Die netwerktheorie volgt in het zesde.

## Netwerk-FIX

1. Geen linklicht: eerste controle = ____________________
   ____________________________________________________________________

2. Gateway bereikbaar, extern IP niet: probleemzone = ____________________
   ____________________________________________________________________

3. Extern IP bereikbaar, naam niet: waarschijnlijk ____________________
   ____________________________________________________________________

# 7. Software installeren

Controleer bron, systeemvereisten, licentie, installatiekeuzes en digitale ondertekening.

| Voor installatie | Na installatie |
| --- | --- |
| officiële bron | start en basisfunctie testen |
| juiste versie/architectuur | updates controleren |
| installatieopties lezen | autostart en rechten beoordelen |
| ongewenste bundels weigeren | installatie documenteren |

# 8. Back-up en herstel

Synchronisatie, back-up en herstelpunt lossen verschillende problemen op.

| Middel | Beschermt vooral tegen | Niet hetzelfde als |
| --- | --- | --- |
| synchronisatie | toegang op meerdere toestellen | historische offline back-up |
| bestandsback-up | verlies of beschadiging van data | systeemherstel |
| herstelpunt | slechte driver/app/systeeminstelling | back-up persoonlijke bestanden |
| recovery drive | Windows herstellen/starten | persoonlijke bestanden bewaren |
| installatiemedium | Windows opnieuw installeren | complete imageback-up |

3 kopieën • 2 soorten media • 1 kopie op een andere locatie.

TEST HERSTEL Een groen back-upscherm bewijst nog niet dat de juiste bestanden herstelbaar zijn.

# 9. LAB — oplevering

Elk groen vinkje vraagt een zichtbaar testresultaat.

| Onderdeel | Test/bewijs | Status |
| --- | --- | --- |
| inventaris | specificaties genoteerd | □ |
| Apparaatbeheer | geen onverklaarde waarschuwingen | □ |
| updates | na herstart opnieuw gecontroleerd | □ |
| beeld en audio | resolutie, Hz, uitgang en microfoon | □ |
| opslag | capaciteit, vrije ruimte en status | □ |
| USB en randapparatuur | praktische functietest | □ |
| netwerk | IP, gateway, internet en naam | □ |
| beveiliging | Defender, firewall en accounts | □ |
| herstel | back-up-/recoveryplan gekend | □ |

# 10. Opleverrapport

| Veld | In te vullen |
| --- | --- |
| toestel + serienummer |  |
| gebruiker/klant |  |
| Windows-editie en activatie |  |
| drivers en updates |  |
| beveiligingsstatus |  |
| testresultaten |  |
| openstaande opmerkingen |  |
| datum + naam tester |  |

# 11. FIX-eindproef

Benoem eerst de probleemzone en verander daarna één factor per test.

| Storing | Eerste gerichte controle |
| --- | --- |
| gele ! in Apparaatbeheer | apparaat/status/hardware-id |
| lage resolutie | GPU-herkenning en driver |
| geen audio na HDMI | gekozen uitvoerapparaat |
| geen netwerk | adapter, link/wifi en IP |
| update blijft mislukken | foutcode, ruimte, restart, geschiedenis |
| volle systeemschijf | opslaggebruik analyseren vóór verwijderen |

SKILL #13 Ik kan een afgewerkte pc controleren, beveiligen, testen en professioneel gebruiksklaar opleveren.

# Bronnen

Microsoft Support — Windows Update en drivers.

Microsoft Support — Windows Security en Firewall & network protection.

Microsoft Support — Backup, restore and recovery, System Restore en Recovery Drive.