PCCRAFT 14

HOE OPEN JE EEN LAPTOP
ZONDER HEM TE SLOPEN?

Onderdelen • demontage • upgrades • batterij • koeling • FIX

LEERLINGENBUNDEL Veilig openen, herkennen, upgraden, herbouwen en testen.

# Wat leer je?

Laptoponderdelen herkennen en vergelijken met desktoponderdelen.

De officiële servicehandleiding van een exact laptopmodel gebruiken.

Een laptop veilig openen, de batterij loskoppelen en ZIF-connectoren bedienen.

SO-DIMM, M.2 SSD en batterij beoordelen of vervangen.

Batterij-, laad-, scherm- en koelproblemen onderzoeken.

Na heropbouw een volledige functietest uitvoeren.

# 1. Laptop versus desktop

Een laptop bevat dezelfde functionele blokken, maar compacter en vaker geïntegreerd.

| Desktop | Laptop |
| --- | --- |
| veel gestandaardiseerde onderdelen | sterk modelafhankelijk |
| DIMM | SO-DIMM |
| ATX-voeding | adapter + intern laadcircuit + batterij |
| veel uitbreidingsslots | beperkte of gesoldeerde uitbreiding |
| ruime luchtstroom | kleine koelroute |
| los scherm/toetsenbord | scherm, keyboard en touchpad geïntegreerd |

# 2. Onderdelen herkennen

Herken moederbord, SO-DIMM, M.2, wifi, batterij, ventilator en heatpipe.

| Categorie | Onderdeel | Wat controleer je? |
| --- | --- | --- |
| MUST KNOW | SO-DIMM RAM | DDR-generatie, capaciteit, slots, soldeer-RAM |
| MUST KNOW | M.2 SSD | lengte, key, SATA/NVMe-support |
| MUST KNOW | interne batterij | onderdeelnummer, spanning, Wh, connector |
| GOOD TO KNOW | wifi-kaart | M.2-key, antennes Main/Aux |
| GOOD TO KNOW | koeling | fan, heatpipe, finstack, pads/pasta |
| GOOD TO KNOW | schermmodule | paneel, kabel, webcam, antennes |
| RETRO TECH | optische drive/PCMCIA | oudere uitbreidingsmogelijkheden |

# 3. Voorbereiding en servicehandleiding

Exact model → officiële handleiding → gereedschap → schroefplan → back-up → uitschakelen.

| Vooraf | Bewijs |
| --- | --- |
| exact model/service tag | ____________________ |
| officiële servicehandleiding | ____________________ |
| gepaste vervangonderdelen | ____________________ |
| back-up van belangrijke data | ____________________ |
| schroefmat/bakjes + fotoapparaat | ____________________ |
| ESD-veilige werkplek | ____________________ |

STOPREGEL Geen handleiding of onzeker model? Dan niet openen.

# 4. Veilig demonteren

Uitschakelen → lader los → bodem openen → interne batterij elektrisch los → onderdelen.

| Stap | Controle | ✓ |
| --- | --- | --- |
| 1 | volledig afsluiten; geen slaapstand |  |
| 2 | lader en randapparatuur los |  |
| 3 | schroeven per positie bewaren |  |
| 4 | clips met kunststof tool openen |  |
| 5 | interne batterijconnector losmaken |  |
| 6 | foto maken vóór kabels/onderdelen |  |

Schroeven kunnen verschillende lengtes hebben; forceren veroorzaakt schade.

NOOIT FORCEREN Wanneer de behuizing niet opent, zoek je een verborgen of vergeten schroef.

# 5. Flatcables en ZIF

ZIF-connectoren gebruiken een klepje of schuifvergrendeling.

| Juist | Fout |
| --- | --- |
| vergrendeling identificeren | aan kabel trekken |
| klepje voorzichtig openen | connector van bord loswrikken |
| trekken aan verstevigde tab | met metalen tool onder spanning werken |
| oriëntatie fotograferen | kabel scheef of te ondiep terugplaatsen |

# 6. Batterij en laden

Wh beschrijft energie; design capacity en full charge capacity tonen slijtage.

| Begrip | Betekenis |
| --- | --- |
| Wh | energie-inhoud |
| laadcyclus | samengeteld gebruik van 100% capaciteit |
| design capacity | capaciteit bij ontwerp/nieuwstaat |
| full charge capacity | huidige maximaal gemeten capaciteit |
| battery report | Windowsrapport via powercfg /batteryreport |
| wattage adapter | maximaal passend vermogen; laptop onderhandelt/vereist juiste specificatie |

## Battery report

1. Design capacity: __________ Wh
   ____________________________________________________________________

2. Full charge capacity: __________ Wh
   ____________________________________________________________________

3. Geschatte resterende verhouding: __________ %
   ____________________________________________________________________

4. Besluit: ______________________________________________
   ____________________________________________________________________

# 7. Opgezwollen batterij

Zwelling, kieren, een omhoogkomend touchpad of wiebelende laptop zijn alarmsignalen.

STOP Stop het gebruik, schakel uit en koppel de lader los. Niet indrukken, plooien, doorboren, verwarmen of opnieuw opladen. Volg de schoolprocedure en laat veilig afhandelen.

| Signaal | Actie |
| --- | --- |
| behuizing staat open | stoppen en isoleren volgens procedure |
| touchpad/keyboard komt omhoog | geen druk uitoefenen |
| batterij zit vast door zwelling | niet loswrikken |
| beschadiging/lekkage/geur/hitte | afstand houden en nood-/schoolprocedure volgen |

# 8. USB-C en Power Delivery

Dezelfde USB-C-vorm kan verschillende data-, beeld- en laadfuncties hebben.

| Controle | Vraag |
| --- | --- |
| poort | ondersteunt deze laden, video en welke datasnelheid? |
| lader | levert die het vereiste USB-PD-profiel en wattage? |
| kabel | ondersteunt die het vereiste vermogen en data/video? |
| laptop | welke poort is bedoeld voor laden? |

KERN USB-C is een connectorvorm. De handleiding en markeringen bepalen de functies.

# 9. Koeling

Lucht volgt intake → fan → heatpipe → finstack → exhaust.

| Symptoom | Controle |
| --- | --- |
| ventilator constant luid | belasting, stof, ventilatieopening en profiel |
| hoge temperatuur | koelroute, fan en contact |
| lage prestaties onder belasting | thermal throttling onderzoeken |
| na onderhoud slechter | fanconnector, pads/pasta en montagevolgorde |

ONDERHOUD Blokkeer de ventilator voorzichtig bij reinigen. Vervang pasta/pads alleen wanneer nodig en behoud de juiste pad-dikte.

# 10. Beeld-FIX

Een extern scherm helpt interne paneel/kabel en GPU onderscheiden.

| Symptoom | Waarschijnlijke zone |
| --- | --- |
| extern beeld wel, intern niet | paneel, backlight of schermkabel |
| beeld verandert bij scharnier | schermkabel/scharnierzone |
| intern zeer donker | backlight/voeding |
| intern én extern artifacts | GPU/driver/geheugen |
| barst/drukvlek | fysieke paneelschade |

# 11. LAB — RAM of SSD vervangen

Compatibiliteit → batterij los → onderdeel plaatsen → heropbouw → UEFI → Windows-test.

| Stap | Bewijs | ✓ |
| --- | --- | --- |
| 1 | onderdeel en compatibiliteit geïdentificeerd |  |
| 2 | servicehandleiding geraadpleegd |  |
| 3 | batterij elektrisch losgekoppeld |  |
| 4 | SO-DIMM/M.2 correct verwijderd en geplaatst |  |
| 5 | onderdeel stevig en vlak bevestigd |  |
| 6 | UEFI detecteert nieuwe capaciteit |  |
| 7 | Windows en functietest geslaagd |  |

# 12. Heropbouwcheck

Controleer ZIF-locks, antennes, schroeven, kabelroute, behuizing en alle functies.

| Controle | Status |
| --- | --- |
| alle connectoren en ZIF-locks correct | □ |
| wifi-antennes Main/Aux correct | □ |
| geen kabels geklemd | □ |
| schroeven juiste lengte en positie | □ |
| behuizing sluit zonder kracht | □ |
| batterij aangesloten | □ |
| laden en batterijstatus | □ |
| toetsenbord/touchpad | □ |
| wifi, webcam en audio | □ |
| poorten, opslag en slaapstand | □ |

# 13. FIX na demontage

Begin bij het laatst aangeraakte onderdeel.

| Probleem | Eerste controle |
| --- | --- |
| volledig dood | batterijconnector, lader en powerknopkabel |
| RAM niet herkend | SO-DIMM opnieuw plaatsen/slot testen |
| SSD niet herkend | M.2 seating, key en protocol |
| wifi weg | kaart en Main/Aux-antennes |
| touchpad/toetsenbord weg | ZIF-kabel en lock |
| fan fout/luid | fanconnector, kabelroute en koeler |

SKILL #14 Ik kan een laptop veilig openen, onderdelen herkennen, een geschikte upgrade uitvoeren en veelvoorkomende laptopproblemen onderzoeken.

# Bronnen

Microsoft Support — Caring for your battery in Windows.

USB-IF — USB Power Delivery.

Officiële fabrikantservicehandleiding van het gebruikte laptopmodel.