PCCRAFT 15

BOUW EEN PC
DIE ÉCHT WERKT

Kiezen • compatibiliteit • bouwen • POST • testen • FIX

LEERLINGENBUNDEL Het integrale PCCraft-eindproject.

# Wat leer je?

Een pc ontwerpen vanuit gebruik, budget en upgradepad.

Compatibiliteit tussen alle onderdelen aantonen.

Een desktop-pc veilig en in een logische volgorde bouwen.

Kritieke voedings-, frontpanel-, fan- en interne aansluitingen correct uitvoeren.

De eerste POST en UEFI-controle uitvoeren.

Met minimal boot en debuginformatie storingen onderzoeken.

Stabiliteit testen en een professioneel bouwrapport opleveren.

# 1. Gebruik en budget

Begin bij de gebruiker, niet bij een onderdelenlijst.

| Profiel | Prioriteiten |
| --- | --- |
| school/kantoor | betrouwbaar, stil, zuinig, voldoende aansluitingen |
| gaming | GPU, koeling, voeding en schermdoel |
| creator | CPU, RAM, snelle/grote opslag en GPU volgens software |
| compact | formaat, koelerhoogte, GPU-lengte en thermiek |
| upgradegericht | voeding, slots, RAM-capaciteit en platformlevensduur |

## Ontwerpbrief

1. Doelgebruiker: ____________________
   ____________________________________________________________________

2. Belangrijkste toepassingen: ____________________
   ____________________________________________________________________

3. Budget: € __________
   ____________________________________________________________________

4. Top 3 prioriteiten: __________________________________________
   ____________________________________________________________________

# 2. Compatibiliteitsmatrix

Compatibiliteit is een keten; één mismatch kan de build blokkeren.

| Combinatie | Te controleren |
| --- | --- |
| CPU ↔ moederbord | socket, chipset, BIOS-versie, vermogen |
| RAM ↔ moederbord/CPU | DDR-generatie, capaciteit, snelheid, QVL |
| koeler ↔ CPU/case/RAM | socket, koelvermogen, hoogte/radiator, clearance |
| moederbord ↔ case | ATX/mATX/ITX, standoffs, front I/O |
| GPU ↔ case/PSU | lengte, dikte, slots, vermogen, stekkers |
| M.2 ↔ moederbord | key, lengte, SATA/NVMe, lanes |
| PSU ↔ systeem/case | formaat, kwaliteit, vermogen, connectors, kabellengte |

BEWIJS “Past volgens een configurator” is nuttig, maar vervangt de officiële handleidingen en productspecificaties niet.

# 3. Build sheet

Elke keuze krijgt een prijs, motivatie en compatibiliteitsbewijs.

| Onderdeel | Exact model | Prijs | Motivatie/compatibiliteit |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU |  | € |  |
| moederbord |  | € |  |
| RAM |  | € |  |
| koeler |  | € |  |
| opslag |  | € |  |
| GPU |  | € |  |
| voeding |  | € |  |
| behuizing |  | € |  |

Totaal: € ____________________     Budget over/tekort: € ____________________

# 4. Werkplek en bouwvolgorde

Werk schoon, spanningsloos, ESD-veilig en met alle handleidingen open.

| Fase | Onderdelen/actie | ✓ |
| --- | --- | --- |
| op moederbord | CPU → M.2 → RAM → koeler → CPU_FAN |  |
| behuizing | I/O-shield → standoffs → moederbord |  |
| voeding/opslag | PSU → drives → kabelroute |  |
| uitbreiding | GPU en andere kaarten |  |
| aansluitingen | ATX/EPS/GPU/SATA/front I/O/fans |  |
| afwerking | kabelbeheer → pre-flight |  |

GEEN KRACHT Een correct onderdeel past met de juiste oriëntatie en procedure. Stop wanneer onverwacht veel kracht nodig is.

# 5. Moederbord voorbereiden

Plaats CPU, M.2, RAM en koeler bij voorkeur vóór het moederbord in de case gaat.

| Onderdeel | Kritieke controle |
| --- | --- |
| CPU | driehoek/markering, socketpinnen, geen druk |
| M.2 | juiste slot/protocol, standoff, vlak bevestigd |
| RAM | notch, aanbevolen slots, beide clips/klik |
| koelpasta | juiste hoeveelheid; beschermfolie verwijderd |
| koeler | gelijkmatige montage, clearance |
| CPU_FAN | op CPU_FAN-header |

# 6. Moederbord en afstandsbussen

Alleen afstandsbussen onder echte montagegaten.

KORTSLUITINGSRISICO Een extra afstandsbus onder het moederbord kan contacten raken. Vergelijk case en moederbord vóór montage.

| Controle | ✓ |
| --- | --- |
| I/O-shield geïntegreerd of geplaatst |  |
| standoffs exact op juiste posities |  |
| geen kabel onder moederbord |  |
| bord niet over standoffs geschoven |  |
| schroeven handvast, niet overdreven |  |

# 7. Voeding en kabels

De belangrijkste verbindingen zijn 24-pin ATX, CPU/EPS, GPU-power en SATA-power.

| Connector | Functie | Niet verwarren |
| --- | --- | --- |
| 24-pin ATX | moederbordvoeding | niet modulair PSU-zijde gokken |
| 4+4/8-pin EPS | CPU-voeding | niet met PCIe 6+2 |
| PCIe 6+2 | klassieke GPU-voeding | niet EPS |
| 12V-2x6 | moderne krachtige GPU | volledig insteken, geen gap/trek |
| SATA-power | drives/controllers | niet SATA-data |
| modulaire PSU-kabel | PSU ↔ onderdeel | alleen kabel voor exact PSU-model |

STOP Modulaire voedingskabels zijn aan de PSU-zijde niet universeel. Gebruik uitsluitend kabels die voor dat exacte voedingmodel bedoeld zijn.

# 8. 12V-2x6 en kabelbeheer

12V-2x6 vervangt 12VHPWR in de nieuwere PCI-SIG-specificatie.

| Controle | ✓ |
| --- | --- |
| connector volledig ingestoken en vergrendeld |  |
| geen zichtbare opening |  |
| geen scherpe bocht vlak bij connector |  |
| geen zijwaartse trekkracht |  |
| na kabelbeheer opnieuw gecontroleerd |  |

KABELBEHEER Mooi is ondergeschikt aan elektrisch correct, spanningsvrij en onbelemmerde luchtstroom.

# 9. Frontpanel, USB, audio en fans

Gebruik de pinout in de moederbordhandleiding.

| Header | Controle |
| --- | --- |
| F_PANEL | power switch, reset en leds; leds hebben polariteit |
| USB 2.0 | 9-pin; key respecteren |
| USB 3.x front | brede header, recht insteken |
| front USB-C | Type-E-header indien aanwezig |
| HD_AUDIO | audioheader, niet USB |
| CPU_FAN/SYS_FAN | juiste fan op juiste header |
| RGB | 12 V, meestal 4-pin |
| ARGB | 5 V, meestal 3-pin met ontbrekende positie |

STOP 12V-RGB en 5V-ARGB zijn niet uitwisselbaar.

# 10. Pre-flight

Laat vóór inschakelen een tweede leerling onafhankelijk controleren.

| Controle | Bouwer | Reviewer |
| --- | --- | --- |
| geen losse schroeven/geleiders |  |  |
| standoffs en moederbordschroeven correct |  |  |
| CPU-koeler + CPU_FAN |  |  |
| RAM en GPU vergrendeld |  |  |
| 24-pin + EPS + GPU-power |  |  |
| frontpanel volgens schema |  |  |
| monitor op juiste video-uitgang |  |  |
| PSU-schakelaar en netkabel pas nu |  |  |

# 11. Eerste POST en UEFI

Controleer detectie en temperaturen vóór je prestaties activeert.

| Controle | Resultaat |
| --- | --- |
| POST/debugleds |  |
| CPU-model |  |
| RAM-capaciteit en basissnelheid |  |
| opslagdetectie |  |
| CPU-temperatuur in UEFI |  |
| ventilatoren |  |
| UEFI/bootmodus |  |
| bootmedium |  |

XMP/EXPO Activeer een geheugenprofiel pas nadat de basisconfiguratie stabiel POST en getest heeft.

# 12. Minimal boot

Minimal boot bevat alleen wat nodig is om POST en beeld te krijgen.

| Blijft aangesloten | Wordt tijdelijk verwijderd |
| --- | --- |
| moederbord, CPU en koeler | extra drives |
| één RAM-module in aanbevolen slot | extra RAM-modules |
| 24-pin ATX en CPU/EPS | USB-accessoires |
| iGPU of noodzakelijke GPU | onnodige uitbreidingskaarten |
| monitor en toetsenbord | front-USB/RGB indien verdacht |

METHODE Voeg na een succesvolle POST één onderdeel per test toe.

# 13. Debug-FIX

Gebruik debugleds, piepcodes en symptomen als bewijs.

| Symptoom | Eerste controles |
| --- | --- |
| helemaal dood | stopcontact, PSU-switch, 24-pin, EPS, PWR_SW |
| fans maar geen POST | debugled, RAM, CPU-power, displayroute |
| DRAM-led | één module, aanbevolen slot, reseat, compatibiliteit |
| CPU-led | EPS, socket/pinnen, BIOS-ondersteuning, koelerdruk |
| VGA-led | GPU seating, power, monitor/kabel/uitgang |
| BOOT-led | opslagdetectie en bootloader |

# 14. Windows en stabiliteit

Installeer Windows en drivers volgens hoofdstuk 11 en lever op volgens hoofdstuk 13.

| Test | Bewijs/stopregel |
| --- | --- |
| idle-temperaturen | stabiel en plausibel |
| CPU-load | stop bij abnormale temperatuur of throttling |
| RAM-test | geen fouten |
| GPU-test | geen artifacts/crash/abnormale voeding |
| SMART/opslagtest | geen waarschuwingen |
| USB/audio/netwerk | praktisch functieresultaat |
| restart/slaapstand | correct hervatten |

# 15. Bouwrapport

Documenteer onderdelen, foto’s, UEFI, tests, problemen en peer review.

| Bewijs | Opgenomen |
| --- | --- |
| ontwerpbrief + build sheet | □ |
| compatibiliteitsmatrix | □ |
| foto vóór/na kabelbeheer | □ |
| foto kritieke aansluitingen | □ |
| UEFI-detectie en temperatuur | □ |
| Windows/driverstatus | □ |
| stabiliteitsresultaten | □ |
| FIX-logboek | □ |
| peer-review + handtekening | □ |

SKILL #15 Ik kan een volledige pc samenstellen, veilig bouwen, correct opstarten, testen en systematisch herstellen wanneer hij niet werkt.

# Bronnen

Handleidingen van de concreet gekozen componenten.

PCI-SIG — 12V-2x6 Connector Updates to PCIe Base 6.0.

Intel — ATX12V Power Supply Design Guide.