PCCRAFT 16

DE PC IS KAPOT.
EN NU?

Diagnose • bewijs • hersteltools • dataveiligheid • rapport

LEERLINGENBUNDEL Systematisch onderzoeken zonder onnodig risico.

# Wat leer je?

Een klacht omzetten in een reproduceerbaar symptoom.

Hardware-, software-, configuratie- en gebruikersproblemen onderscheiden.

De PCCraft FIX-methode met één hypothese en één wijziging toepassen.

Gegevens beschermen vóór risicovolle herstelacties.

Windows-diagnose- en hersteltools doelgericht gebruiken.

Intermitterende, trage en mogelijk besmette systemen onderzoeken.

Een herstel met een eindtest en reparatierapport aantonen.

# 1. Intake en symptoom

“De pc werkt niet” wordt omgezet in concrete observaties.

| Vraag | Notitie |
| --- | --- |
| Wat gebeurt exact? |  |
| Sinds wanneer? |  |
| Wat veranderde vlak ervoor? |  |
| Altijd of soms? |  |
| Welke foutmelding/stopcode? |  |
| Kan je het reproduceren? |  |
| Welke gegevens zijn belangrijk? |  |
| Wat werd al geprobeerd? |  |

DRIE WOORDEN Symptoom = wat je ziet. Oorzaak = waarom. Oplossing = gerichte ingreep.

# 2. PCCraft FIX

Bescherm → observeer → begrens → hypothese → test → herstel → eindtest → rapport.

| Stap | Kernvraag |
| --- | --- |
| 1. Protect | lopen gegevens of veiligheid risico? |
| 2. Observe | kan ik het symptoom betrouwbaar zien? |
| 3. Scope | hardware, boot, Windows, driver, app of gebruiker? |
| 4. Hypothesis | wat verwacht ik als mijn verklaring klopt? |
| 5. Test | welke ene veilige test onderscheidt verklaringen? |
| 6. Result | bevestigt of verwerpt het bewijs? |
| 7. Verify | is de oorspronkelijke klacht aantoonbaar weg? |
| 8. Report | wat deed ik, waarom en met welk resultaat? |

REGEL Verander één factor per test en draai mislukte wijzigingen terug.

# 3. Probleemzones

Begin breed en vernauw op basis van bewijs.

| Zone | Typische signalen |
| --- | --- |
| voeding | geen reactie, uitval onder belasting |
| POST/hardware | debugled, piepcode, geen beeld |
| temperatuur | lawaai, throttling, uitval |
| opslag | SMART, tikken, traagheid, bootfout |
| RAM | willekeurige crashes, corrupte data |
| driver | apparaat ontbreekt of probleem na update |
| Windows | opstartlus, systeembestandfout |
| toepassing/profiel | één app of één gebruiker |
| malware | pop-ups, omleiding, verdachte processen |

# 4. Data-first stopregels

Risico voor data gaat vóór de snelste reparatie.

| Niet blind uitvoeren | Waarom |
| --- | --- |
| formatteren/resetten/herinstalleren | kan data vernietigen |
| willekeurige driver/BIOS-update | voegt variabelen en risico toe |
| meerdere onderdelen tegelijk wisselen | bewijs verdwijnt |
| schrijftest op falende schijf | kan toestand verslechteren |
| chkdsk op fysiek verdachte schijf | schrijft mogelijk metadata tijdens falen |

ESCALATIE Bij belangrijke data, fysieke signalen of onzekerheid: stop, documenteer en schakel gespecialiseerde hulp in.

# 5. Hardwarediagnose

Kijken → kabels → minimal boot → debug → doelgericht wisselen → meten.

| Methode | Bewijs |
| --- | --- |
| visuele inspectie | schade, verkleuring, losse kabel, geur |
| minimal boot | probleem blijft/verdwijnt met minimale set |
| debugled/piepcode | zone volgens moederbordhandleiding |
| één RAM-module/slot | module of slot isoleren |
| iGPU/andere uitgang | GPU/beeldroute onderscheiden |
| temperatuur/status | thermiek en throttling aantonen |

# 6. Opslag en gegevens

Onderscheid fysieke signalen van logische bestandssysteemproblemen.

| Signaal | Veilige reactie |
| --- | --- |
| SMART-waarschuwing | data veiligstellen en vervangen plannen |
| tikken/wegvallen/niet detecteren | stop intensieve tests; data-first/escaleren |
| leesbaar maar instabiel | image/clone als GOOD TO KNOW |
| logische fouten zonder fysieke signalen | back-up; daarna gerichte bestandssysteemcontrole |
| belangrijke onvervangbare data | professionele recovery overwegen |

CHKDSK Begrijp volume, parameters, schrijftoegang en risico vóór uitvoering. CHKDSK is geen universele reparatieknop.

# 7. Windows-diagnosetools

Kies een tool omdat ze een concrete diagnosevraag beantwoordt.

| Tool | Vraag |
| --- | --- |
| Taakbeheer | welk proces gebruikt CPU/RAM/schijf/GPU? |
| Apparaatbeheer | welk apparaat of driver meldt een fout? |
| Schijfbeheer | zijn schijf, partitie en volume zichtbaar? |
| Reliability Monitor | wanneer begonnen crashes en wijzigingen? |
| Event Viewer | welke herhaalde fout rond het tijdstip? |
| Windows Security | beveiligingsstatus en detecties? |
| Systeeminformatie | welke hardware, firmware en Windows-build? |

# 8. DISM en SFC

Microsoft adviseert DISM vóór SFC wanneer Windows-componenten/systeembestanden corrupt kunnen zijn.

| Commando | Doel | Let op |
| --- | --- | --- |
| DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth | Windows-component store herstellen | kan Windows Update of bron nodig hebben |
| sfc /scannow | beschermde systeembestanden controleren/herstellen | laat tot 100% lopen; resultaat lezen |

NIET AUTOMATISCH Gebruik deze commando’s bij aanwijzingen voor Windows-corruptie, niet als standaard bij elk hardwareprobleem.

# 9. Windows start niet

UEFI/detectie → Windows Boot Manager → WinRE → minst ingrijpende passende hersteltool.

| Controle/tool | Wanneer |
| --- | --- |
| UEFI-opslagdetectie | eerst hardware/verbinding uitsluiten |
| Windows Boot Manager | bootingang en volgorde |
| Startup Repair | veelvoorkomende opstartproblemen |
| Startup Settings/Safe Mode | probleem met minimale drivers onderzoeken |
| Uninstall Updates | probleem begon na update |
| System Restore | systeemstatus terugzetten |
| Reset/reinstall | pas na back-up en impactanalyse |

BITLOCKER Voor bepaalde WinRE-tools kan de BitLocker-herstelcode nodig zijn.

# 10. Crashes en instabiliteit

Stopcode + tijdlijn + veranderingen sturen de test.

| Controle | Doel |
| --- | --- |
| stopcode/foutmelding | exacte gebeurtenis vastleggen |
| Reliability Monitor | patroon en wijziging vinden |
| RAM-test | geheugenfouten |
| temperaturen | thermal throttling/uitval |
| SMART | opslagrisico |
| driver rollback | probleem na update |
| XMP/EXPO tijdelijk uit | overklokprofiel als variabele |

# 11. Trage pc

Meet eerst de bottleneck; “meer RAM” is geen diagnose.

| Meting | Mogelijke verklaring |
| --- | --- |
| CPU | achtergrondproces of workload |
| RAM/paging | werkset te groot of lek |
| schijf 100% | HDD, update, indexering, probleem |
| vrije ruimte | te weinig werkruimte |
| temperatuur | throttling |
| opstartprogramma’s | onnodige achtergrondlast |
| malwarescan | ongewenste activiteit |

# 12. Malware

Bescherm accounts en gegevens vóór je verder onderzoekt.

| Actie | Waarom |
| --- | --- |
| netwerk zo nodig verbreken | verspreiding/communicatie beperken |
| geen wachtwoorden invoeren | credentials beschermen |
| werk opslaan vóór offline scan | Defender Offline herstart de pc |
| full/offline scan | persistentere malware buiten normale sessie testen |
| wachtwoorden op schoon toestel wijzigen | besmet toestel niet vertrouwen |
| herinstallatie overwegen | wanneer systeemvertrouwen niet aantoonbaar hersteld is |

# 13. Intermitterende fouten

Noteer tijdstip, belasting, temperatuur, beweging en aangesloten apparaten.

| Logveld | Waarde |
| --- | --- |
| datum/tijd |  |
| symptoom |  |
| belasting/app |  |
| temperaturen |  |
| beweging/kabels |  |
| aangesloten apparaten |  |
| laatste wijziging |  |
| test en resultaat |  |

AFRONDEN Een storing is niet bewezen opgelost na één toevallig geslaagde test. Test lang genoeg in relevante omstandigheden.

# 14. LAB — storingscarrousel

De leerling kent de ingebouwde storing vooraf niet.

| Station | Mogelijke gecontroleerde fout | Veiligheid |
| --- | --- | --- |
| hardware | RAM los / CPU_FAN los | spanningsloos inbouwen |
| boot | verkeerde bootvolgorde | geen data wissen |
| driver | GPU/netwerkdriver ontbreekt | officiële bron |
| audio | verkeerde uitgang | geen hardware-ingreep nodig |
| opslag | volle virtuele C-schijf | VM/oefendata |
| stabiliteit | XMP/EXPO-profiel | terug naar defaults |

# 15. Reparatierapport

Rapporteer klacht, bewijs, oorzaak, ingreep, eindtest en resterend risico.

| Veld | In te vullen |
| --- | --- |
| klacht gebruiker |  |
| vastgesteld symptoom |  |
| datarisico en back-up |  |
| reproductiestappen |  |
| hypothese |  |
| testresultaten |  |
| bewezen oorzaak |  |
| uitgevoerde oplossing |  |
| eindtest |  |
| openstaande risico’s/advies |  |
| datum en technicus |  |

SKILL #16 Ik kan een computerprobleem veilig en systematisch onderzoeken, de oorzaak aantonen, een passende oplossing uitvoeren en het resultaat professioneel documenteren.

# Bronnen

Microsoft Support — Windows Recovery Environment en Recovery options.

Microsoft Support — DISM en System File Checker.

Microsoft Support — Microsoft Defender Offline.

Microsoft Learn — CHKDSK.