PCCRAFT 17

GEEF EEN PC
EEN TWEEDE LEVEN

Onderhoud • beoordelen • upgraden • wissen • hergebruik

LEERLINGENBUNDEL GO! atheneum Oudenaarde • PCCraft

# Wat leer je?

Herkomst, eigenaarschap en datarisico vóór techniek controleren.

Een technische nulmeting uitvoeren.

Herstellen, upgraden, hergebruiken of recycleren onderbouwd kiezen.

Windows 11-geschiktheid en Ubuntu als alternatief beoordelen.

Verwijderen, formatteren, clear, purge en destroy onderscheiden.

Een refurbishactie uitvoeren, testen en rapporteren.

# 1. Intake vóór techniek

Refurbishment omvat intake, test, beslissing, sanitization en overdracht.

| Controle | Notitie |
| --- | --- |
| eigenaar/toestemming |  |
| model en serienummer |  |
| herkomst/assetnummer |  |
| aanwezige gebruikers/data |  |
| account- of BIOS-lock |  |
| licenties/accessoires |  |
| gewenste bestemming |  |

STOP Geen onbekend of niet-toegewezen toestel openen, wissen of hergebruiken.

# 2. Technische nulmeting

Meet de toestand vóór onderhoud of upgrades.

| Onderdeel | Test/resultaat |
| --- | --- |
| POST/UEFI |  |
| CPU/RAM |  |
| opslag en SMART |  |
| temperatuur/geluid |  |
| beeld/audio/USB/netwerk |  |
| behuizing/kabels/stof |  |
| batterij indien laptop |  |
| Windows/licentie/updates |  |

# 3. Veilig onderhoud

Spanningsloos, ESD-veilig en met gecontroleerde luchtstroom reinigen.

| Juist | Niet doen |
| --- | --- |
| buiten of met stofopvang werken | stof door lokaal blazen |
| ventilator blokkeren bij luchtstroom | fan extreem laten draaien |
| middel op doek | vloeistof rechtstreeks spuiten |
| filters en ventilatieopeningen reinigen | PSU/adapter/monitor openen |
| kabels en connectoren visueel controleren | onbekende contactmiddelen gebruiken |

# 4. Herstellen, upgraden of vervangen

Beslis op doel, kost, betrouwbaarheid, levensduur en milieuwinst.

| Vraag | Antwoord/bewijs |
| --- | --- |
| voldoet CPU/platform voor doel? |  |
| RAM en opslag voldoende/upgradebaar? |  |
| zijn onderdelen betrouwbaar verkrijgbaar? |  |
| wat kost totaal inclusief arbeid? |  |
| hoeveel nuttige levensduur verwacht je? |  |
| energieverbruik en geluid aanvaardbaar? |  |
| data veilig te behandelen? |  |

# 5. Windows 11 of Ubuntu?

Windows 11 vraagt ondersteunde CPU, TPM 2.0, UEFI/Secure Boot, RAM en opslag.

| Route | Wanneer |
| --- | --- |
| Windows 11 | toestel voldoet officieel en toepassingen vereisen/ondersteunen Windows |
| Ubuntu | gebruik, hardware, drivers, apps en beheer passen |
| onderdelen/donor | systeem als geheel niet zinvol maar onderdelen wel betrouwbaar |
| recyclage | veiligheid, defecten, data of kost maken hergebruik onverantwoord |

GEEN BYPASS ALS STANDAARD Microsoft raadt Windows 11 op niet-ondersteunde hardware af; ondersteuning en updates zijn niet gegarandeerd.

# 6. Upgrades met de meeste impact

SSD, voldoende RAM en goede koeling leveren vaak de grootste praktische winst.

| Upgrade | Voorwaarde | Bewijs na afloop |
| --- | --- | --- |
| HDD → SSD | interface, capaciteit, data-/installatieplan | boot/respons + SMART |
| RAM | DDR, slots, maximum, gebruiksdoel | capaciteit + geheugentest |
| koelonderhoud | temperatuur/lawaai rechtvaardigt | voor/na temperatuur |
| batterij | veilig, compatibel, economisch | battery report/laadtest |
| wifi | ondersteunde kaart/antennes | verbindingstest |

# 7. Verwijderen is niet wissen

Delete en quick format maken data niet automatisch onherstelbaar.

| Niveau | Doel |
| --- | --- |
| delete | bestandstoegang verwijderen; geen sanitization |
| format | bestandssysteem opnieuw aanmaken; geen bewijs van veilige verwijdering |
| clear | bescherming tegen eenvoudige softwarematige recovery |
| purge | sterkere bescherming, vaak firmware-/cryptografische techniek |
| destroy | medium niet meer bruikbaar |
| verify/document | aantonen dat gekozen methode slaagde |

BELEID BESLIST Kies methode volgens gevoeligheid, medium, hergebruik buiten/binnen organisatie en schoolbeleid.

# 8. HDD, SSD en sanitization

SSD’s hebben wear leveling en reserveblokken; gewoon overschrijven is niet hetzelfde als een geschikte sanitizefunctie.

| Medium | Mogelijke route binnen beleid |
| --- | --- |
| HDD | goedgekeurde clear/purge-tool + verificatie |
| SSD/NVMe | goedgekeurde firmware sanitize/secure erase of cryptographic erase |
| versleutelde opslag | cryptographic erase alleen wanneer voorwaarden en sleutels goed beheerd zijn |
| defect medium | purge indien mogelijk; anders gecontroleerd destroy |
| belangrijke schooldata | alleen bevoegde procedure en registratie |

LEERLINGLAB Gebruik uitsluitend oefenmedia met kunstmatige data. Geen echte leerling-, personeels- of schoolgegevens wissen.

# 9. Refurbish-LAB

Intake → nulmeting → plan → goedkeuring → onderhoud/upgrade → sanitize/install → test.

| Fase | Bewijs | ✓ |
| --- | --- | --- |
| intake | eigenaar, asset, data en bestemming |  |
| nulmeting | inventaris en testresultaten |  |
| beslissing | kost, doel en levensduur |  |
| uitvoering | fotolog + onderdelen |  |
| data | methode, tool, verificatie |  |
| software | ondersteund OS + updates |  |
| eindtest | volledige PCCraft-oplevercheck |  |

# 10. Voor en na vergelijken

Een upgrade wordt met meetbare resultaten verantwoord.

| Meting | Voor | Na | Besluit |
| --- | --- | --- | --- |
| boot-/starttijd |  |  |  |
| vrije ruimte/SMART |  |  |  |
| RAM-capaciteit/test |  |  |  |
| temperatuur rust/load |  |  |  |
| geluid |  |  |  |
| functionele checklist |  |  |  |

# 11. Refurbishrapport

Koppel techniek, data, kost, duurzaamheid en bestemming.

| Veld | In te vullen |
| --- | --- |
| asset/model/serial |  |
| toestand vóór |  |
| beslissing + motivatie |  |
| onderdelen/acties/kost |  |
| sanitization + verificatie |  |
| OS/licentie/updates |  |
| eindtest |  |
| bestemming/advies |  |
| datum + technicus |  |

SKILL #17 Ik kan een oudere pc onderzoeken, veilig onderhouden, verantwoord upgraden en klaarmaken voor hergebruik.

# Bronnen

Microsoft Support — Windows 11 requirements en PC Health Check.

NIST SP 800-88 Rev. 2 — Guidelines for Media Sanitization.